Nowy Port

| Nabrzeże Oliwskie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko | Odc. [m] | Polery | Zan.przy nab.[m] | Zanurzenie przy pontonach |  |  | Uwagi |  |
|  |  |  |  | 3m | 5m | 10m |  |  |
| 1.Stare 2.Nowe | 130 70m | Brak 30m od Bazy Promowej | od 3,10 do 6,60 |  |  |  | Wyłączone z eksploatacji. Zakaz cumowania. 2.Nowe – przeznaczone do cumowanie jedn. do 35m, bez przeładunku. |  |
| 3. Nowe | 200 | 3/4-21/22 | 9,70 |  | - | 10,10 | Dmax = 30000T. Dla D >20000T cumowanie do nabrzeża na szufladę, ostatnie 20m od nabrzeża zakaz używania sterów strumieniowych, a napęd główny należy ograniczyć do minimum. Dla D>22000T przy wiatrach > 7B z kierunków W-S-E dwa holowniki na dopychanie. |  |
| 4. Nowe | 130 | 21/22-33/34 | 9,60 | --- | ---- | 10,20 | Dmax = 30000T.Dla D >20000T cumowanie do nabrzeża na szufladę, ostatnie 20m od nabrzeża zakaz używania sterów strumieniowych, a napęd główny należy ograniczyć do minimum. Dla D>22000T przy wiatrach > 7B z kierunków W-S-E dwa holowniki na dopychanie. |  |
| 5. Nowe | 135 | 33/34 – 10m za 43/44 | 8,30 | -- | --- | --- | Dmax = 12000T.Dla D>8000T cumowanie na szufladę, ostatnie 20m od nb. bez udziału sterów strumieniowych, a napęd główny należy ograniczyć do minimum. |  |
| 6. Nowe | 235 | 10m za 43/44 – 7 Zakret 5-ciu gwizdków | 8,50 |  |  |  | Dmax = 12000T do polera nr 3 Zakrętu 5-ciu Gwizdków. Dla D>8000T cumowanie na szufladę bez pracy sterami strumieniowymi. |  |

Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.

Aktualizacja strony: 16.03.2016r..

-strona 2 -