SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury serwerowej typu kasetowego wraz z podsystemem dyskowym 
i oprogramowaniem systemowym przeznaczonym do obsługi systemu Automatycznej Identyfikacji Statków oraz systemu MarSSIES. Na zamawianą infrastrukturę składa się pełne wyposażenie obudowy kasetowej w moduły zarządzające 
i połączeniowe LAN/Ethernet oraz SAN/FC, serwery kasetowe, macierz dyskowa, oprogramowanie systemowe 
i oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych wraz z stacją zarządzającą. Wszystkie komponenty muszą pracować w ramach jednego ustandaryzowanego systemu pod kontrolą posiadanej infrastruktury wirtualnej VMWare vSphere 6.5.

Zestawienie ilościowe dostarczanych urządzeń oraz szczegółowy opisy funkcjonalne zostały przedstawione w poniższym zestawieniu:

| Rodzaj urządzenia | Wymagana ilość sztuk | Opis funkcjonalny zamówienia | Typ urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Obudowa do serwerów kasetowych | 1 szt. | Rozdział I | Obudowa blade |
| Moduły zarządzające obudową blade | 2 szt. | Rozdział I | Wyposażenie obudowy |
| Przełącznik KVM wraz z konsolą KVM | 1 szt. | Rozdział I | Wyposażenie obudowy |
| Przełącznik SAN/FC 16Gbps | 2 szt. | Rozdział I | Wyposażenie obudowy |
| Przełącznik Ethernet IP 1Gbps/10Gbps | 2 szt. | Rozdział I | Wyposażenie obudowy |
| Serwer kasetowy dwuprocesorowy 2,4G/10C/256GB RAM | 6 szt. | Rozdział II | Serwer kasetowy |
| Moduł dystrybucji zasilania PDU | 2 szt. | Rozdział III | Dystrybucja zasilania |
| Moduł wyświetlacza KVM | 1 szt. | Rozdział IV | Wyświetlacz KVM |
| Macierz dyskowa hybrydowa Fibre Channel 16Gb | 1 szt. | Rozdział V | Macierz dyskowa |
| Oprogramowanie Microsoft Windows Server 2016 Standard (na 8 wystąpień maszyn wirtualnych dla każdego z dostarczanych serwerów) | 6 kpl. | Rozdział VI | Oprogramowanie |
| Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych (na każdy z dostarczanych serwerów fizycznych) | 6 kpl. | Rozdział VII | Oprogramowania |
| Stacja zarządzająca | 1 szt. | Rozdział VIIII | Komputer PC |

- OBUDOWA DO SERWERÓW KASETOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej obudowy modułowej do montażu serwerów kasetowych o parametrach:

- Wymagania ogólne

  - Urządzenie muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego łącznie z czynnościami ładunkowymi.

  - Zamówienie dotyczy dostawy fabrycznie nowego sprzętu tzn. nie używanego przed dniem dostarczenia.

  - Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji producenta obejmujących rynek polski, zapewniając w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

  - Urządzenia muszą być fabrycznie przystosowane do instalacji w szafach serwerowych standardu RACK o rozstawie belek montażowych wynoszących 19”. Szyny montażowe muszą być przystosowane do obciążenia wynoszącego pełne obłożenie modułami i serwerami.

  - Wysokość instalacyjna obudowy nie może przekraczać wysokości 10RU (Rack Unit).

  - Jednostka musi być przystosowana do pracy ciągłej 365 dni w roku.

  - Obudowa musi być przystosowana do chłodzenia powietrzem. Wydajność systemu chłodzenia musi być dobrana do podzespołów instalacyjnych opisanych w dalszych rozdziałach. Wymaga się prawidłowej pracy urządzeń w warunkach instalacyjnych wynoszących 16-28oC.

- Wymagania zasilania

  - Obudowa musi  posiadać pełne obłożenie zasilaczami pracującymi z napięciem sieciowym jednofazowym wynoszącym 230VAC.

  - System musi posiadać wypełnione zasilaczami wszystkie dostępne zatoki przeznaczone na zasilacze.

  - Każdy z zasilaczy musi posiadać pełną separację galwaniczną oraz wraz z obudową być przystosowany do montażu w trybie hot-plug.

  - Zasilacze i obudowa muszą pracować w pełnej redundancji sprzętowej. Awaria jednej grupy zasilaczy nie może pogarszać warunków i wydajności pracy urządzenia (pełna redundancja).

  - Maksymalna ilość zasilaczy w systemie nie może przekroczyć 6 szt.

  - Moduły zarządzające obudową muszą posiadać możliwość tworzenia profili zasilania oraz monitorować zużycie energii przez poszczególne grupy zasilaczy.

  - Wszystkie dostarczane zasilacze muszą być jednakowe pod względem napięcia zasilania oraz mocy zasilacza.

  - Każdy z zasilaczy powinien posiadać sygnalizację statusu pracy w postaci diody LED, informującej o poprawności działania lub stanie alarmowym.

- Podsystem chłodzenia

  - Obudowa powinna posiadać zintegrowany system chłodzenia powietrzem składający się z nie więcej niż 10 modułów wentylatorów.

  - Każdy z wentylatorów oraz obudowa muszą być przystosowane do montażu w trybie hot-plug.

  - Utrata jednego z zespołów wentylatorów nie powinna powodować osiągnięcia temperatur granicznych dla obudowy, a tym samym konieczności wyłączenia infrastruktury z eksploatacji. Pod warunkiem zachowania określonej przez producenta temperatury otoczenia.

  - Każdy z wentylatorów powinien być sterowalny w zakresie prędkości obrotowej przez moduł zarządzający obudową w celu optymalizacji cieplnej i energetycznej.

  - System musi posiadać wypełnione wentylatorami wszystkie dostępne zatoki przeznaczone na wentylatory.

  - System wentylatorów musi wymuszać sztuczny obieg powietrza zasysanego z przodu obudowy i kierować do tylnych partii obudowy.

  - Każdy z zasilaczy powinien posiadać sygnalizację w postaci diody LED umożliwiającą sygnalizację poprawności pracy.

- Podstawowy panel sterowania

  - Obudowa musi posiadać centralny panel zarządzania umieszczony na froncie urządzenia.

  - Panel sterowania musi pracować w trybie graficznym i przedstawiać podstawowe informacje o obudowie, komponentach oraz zainstalowanej infrastrukturze kasetowej.

  - Panel musi umożliwiać podstawowe sterowanie serwerami kasetowymi (włączanie, wyłączanie, resetowanie) oraz umożliwiać ustawienie podstawowej konfiguracji (np. adresacja IP kart zarządzających).

- Karty zarządzające

  - Obudowa powinna zostać wyposażona w dwie niezależne karty zarządzające działające w trybie active-standby zapewniające jeden interfejs do inwentaryzacji, konfiguracji, monitorowania i alarmowania infrastruktury kasetowej oraz wszystkich komponentów wchodzącej w jej skład.

  - Karty zarządzające powinny wspierać procesy automatyzacji tj. aktualizacje oprogramowania układowego dla wszystkich komponentów.

  - Karta zarządzająca powinna monitorować w czasie rzeczywistym parametry zasilania oraz rozkład cieplny.

  - Karta zarządzająca powinna umożliwiać definiowanie profili zasilania oraz zarządzania wentylatorami w celu optymalizacji konsumpcji energii.

  - Karta zarządzająca powinna posiadać dedykowany port Ethernet pracujący w trybie 10/100/1000 Base-T, umożliwiający dostęp do interfejsu użytkownika i kontrolę zainstalowanych komponentów.

  - Interfejs użytkownika powinien być dostępny w postaci aplikacji Web dostępnej za pomocą protokołu http zabezpieczonej protokołem SSL.

  - Interfejs użytkownika powinien być dostępny w trybie linii komend (CLI) za pośrednictwem protokołów Telnet lub SSH.

  - Obudowa musi być wyposażona w przełącznik KVM, umożliwiający podłączenie monitora i urządzeń wejścia wyjścia w celu przełączania urządzeń pod konkretny serwer kasetowy. Moduł KVM może być wbudowany w kartę zarządzającą lub stanowić osobny moduł. Redundancja modułu nie jest wymagana.

  - Karty zarządzające powinny obsługiwać uwierzytelnianie użytkowników za pomocą bazy lokalnej i serwera LDAP.

- Moduły I/O obudowy

  - Obudowa powinna posiadać minimum 6 zatok do obsługi modułów I/0 (wejścia/wyjścia).

  - Moduły I/O powinny umożliwiać połączenie zainstalowanych serwerów kasetowych do instalowanych modułów za pomocą minimum 2 niezależnych magistral danych.

  - Moduły powinny zapewniać komunikację pomiędzy zainstalowanymi serwerami kasetowymi jak i komunikację z urządzeniami zewnętrznymi o ile występują.

  - Każdy moduł powinien być zarządzany poprzez kartę zarządzającą (w podstawowym zakresie) lub bezpośrednio za pomocą wbudowanego interfejsu użytkownika (https lub ssh).

  - Obudowa powinna umożliwiać instalację następujących modułów I/O (wejścia/wyjścia):

- Przełączniki sieciowe protokołu Ethernet w prędkościach 10/100/1000Base-T,

- Przełączniki sieciowe protokołu Ethernet w prędkościach do 10GbE,

- Przełączniki sieci SAN protokołu Fibre Channel o prędkościach do 16Gbps,

- Przełączniki sieci InfiniBand o prędkości agregacyjnej 40Gbps,

- Moduły Passthrough protokołów Etherenet 1Gbps oraz 10Gbps.

- Przełączniki sieci SAN – do obsługi podsystemu dyskowego

  - Obudowa dla serwerów kasetowych powinna zostać wyposażona w dwa niezależna przełączniki sieci SAN protokołu Fibre Channel. Przałączniki muszą być fabrycznie przystosowane do pracy w dostarczanej obudowie kasetowej.

  - Każdy z przełączników powinien posiadać łącznie 24 porty Fibre Channel o prędkości pracy 16Gbps.

  - Każdy z przełączników powinien posiadać 16 portów wewnętrznych przeznaczonych do obsługi serwerów kasetowych umieszczonych w obudowie pracujących z prędkością 16Gbps (typ portu FC - F).

  - Każdy z przełączników powinien posiadać minimum 8 portów zewnętrznych przeznaczonych do obsługi urządzeń zewnętrznych pracujących z prędkością 16Gbps (typ portu FC – N).

  - Porty zewnętrzne powinny być wykonane w standardzie SFP (Small form-factor) umożliwiający podłączenie wkładek optycznych SFP lub SFP+ o prędkościach (4/8/16Gbps).

  - Każdy z przełączników powinien posiadać minimum 12 portów aktywnych (minimum 6 wewnętrznych oraz minimum 6 zewnętrznych). Pozostałe porty mogą pracować w trybie „port na życzenie” dostępnych po instalacji licencji.

  - Przełączniki powinny umożliwiać wymianę w trybie „hot-plug” bez konieczności wyłączania obudowy kasetowej.

  - Przełączniki powinny wspierać funkcję Access Gateway (NPIV – N port ID Virtualization).

  - Przełączniki powinny umożliwiać pracę po wykupieniu licencji w trybie ISL Trunking do 128Gb/s.

  - Przełączniki powinny być wykonane w architekturze non-blocking.

  - Maksymalne opóźnienie przełączania powinno wynosić 700ns.

  - Każdy z przełączników powinien zostać wyposażony następujące moduły SFP/SFP+ dla portów zewnętrznych:

- 2 szt. - moduł optyczny terminowany złączem LC/PC o szybkości pracy 16Gbps krótkiego zasięgu (100m) na włókna wielomodowe standardu Fibre Channel,

- 1 szt. - moduł optyczny terminowany złączem LC/PC o szybkości pracy 8Gbps krótkiego zasięgu (100m) na włókna wielomodowe standardu Fibre Channel,

- 1 szt. - moduł optyczny terminowany złączem LC/PC o szybkości pracy 8Gbps długiego zasięgu (10km) na włókna jednomodowe standardu Fibre Channel.

  - Do każdego przełącznika należy dostarczyć dodatkowo następujące moduły SFP/SFP+:

- 1 szt. - moduł optyczny terminowany złączem LC/PC o szybkości pracy 8Gbps długiego zasięgu (10km) na włókna jednomodowe standardu Fibre Channel,

- 1 szt. - moduł optyczny terminowany złączem LC/PC o szybkości pracy 8Gbps krótkiego zasięgu (100m) na włókna wielomodowe standardu Fibre Channel.

  - Do każdego przełącznika należy dostarczyć komplet okablowania połączeniowego:

- 4 szt. - Patchcord światłowodowy wielomodowy na włóknach OM4 duplexowy terminowany złączami LC/PC-LC/PC o długości 2m.,

- 2 szt. - Patchcord światłowodowy wielomodowy na włóknach OM4 duplexowy terminowany złączami LC/PC-LC/PC o długości 15m.

- 2 szt. Patchcord światłowodowy jednomodowy na włóknach G.652 duplexowy terminowany złączami LC/PC-E2000/APC o długości 15m.

- Przełączniki sieci Ethernet – do obsługi podsystemu sieciowego

  - Obudowa powinna zostać wyposażona w dwa niezależne przełączniki sieci Ethernet pracujące na warstwie 2 modelu ISO/OSI przeznaczone do pracy w dostarczanej obudowie kasetowej.

  - Każdy z przełączników powinien posiadać łącznie minimum 24 portów Ethernet.

  - Przełącznik musi posiadać 16 portów wewnętrznych  do obsługi serwerów kasetowych pracujących z prędkością 10Gbps oraz opcją automatycznej negocjacji szybkości połączeń 1Gbps\10Gbps.

  - Przełącznik musi posiadać minimum 4 porty zewnętrzne do obsługi połączeń uplink pracujących z prędkością 1Gbps terminowanych portem elektrycznym lub wkładką SFP. W przypadku terminowania portu wkładką SFP należy dostarczyć moduły elektryczne RJ45 8p8c na 4 porty (tylko w przypadku ich braku).

  - Przełącznik musi posiadać minimum 4 porty SFP+ lub XFP w celu obsługi połączeń agregacyjnych uplink pracujące z prędkością 10Gbps (10GE SFP+). Obydwa porty powinny zostać obsadzone wkładkami 10GBASE-LR (dystans <10km, włókna jednomodowe).

  - Zarządzanie przełącznikiem powinno odbywać się za pomocą karty zarządzającej obudowy lub przez dedykowany adres zarządzający przełącznika separowany w warstwie L2 za pomocą protokołu 802.1q.

  - Przełącznik powinien pracować na warstwie L2 oraz posiadać niektóre funkcjonalności L3 stosu ISO/OSI.

  - Przełącznik powinien posiadać matrycę przełączającą pracującą w architekturze non-blocking zapewniającą wydajność minimum 480Gbps (440Gbps dla wersji 22 portowej) przy wydajności pakietowej na poziomie minimum 350 Mpps.

  - Przełącznik powinien tworzyć tablicę przełączania adresów MAC o pojemności nie mniejszej niż 14 000 wpisów.

  - Przełącznik powinien wspierać protokoły drzewa rozpinającego zgodnie z:

- IEEE 802.1d 	– Spanning Tree

- IEEE 802.1w 	– Rapid Spanning Tree

- IEEE 802.1s 	– Multiple Spanning Tree

  - Przełącznik powinien wspierać obsługę sieci VLAN zgodnie z protokołem 802.1q oraz Q-in-Q zgodnie z protokołem 802.1ad do ilości 1024 sieci.

  - Przełącznik musi wspierać dynamiczną rejestrację sieci VLAN zgodnie z protokołem GVRP.

  - Przełącznik powinien wspierać tryby pracy sieci VLAN- voice / private.

  - Przełącznik powinien wspierać obsługę protokołów LLDP (IEEE 802.1ac) oraz agregację na portach zewnętrznych do ilości 4 portów z obsługą protokołu LACP (IEEE 802.3ad).

  - Przełącznik powinien wspierać obsługę protokołów warstwy 3 modelu ISO/OSI w zakresie tworzenia interfejsów IP przypisanych do logicznych sieci VLAN.

  - Przełącznik powinien zapewniać obsługę routigu statycznygo oraz dynamicznego poprzez protokoły:

- RIP,

- OSPF.

  - Przełącznik powinien zapewniać wsparcie do obsługi protokołów IPv4 oraz IPv6.

  - Przełącznik powinien zapewniać wsparcie dla mechanizmów wysokiej dostępności zgodnie z protokołem VRRP.

  - Przełącznik powinien wspierać mechanizmy QoS w zakresie:

- Obsługi list kontroli dostępu zgodnie z IEEE 802.1p,

- Obsługi protokołu DSCP,

- Obsługi minimum 8 kolejek ruchu.

  - Przełącznik powinien wspierać mechanizmy bezpieczeństwa w zakresie:

- Obsługi protokołu IEEE 802.1X,

- Osbługi list adresów MAC przypisanych do portu,

- Odbługi protokołów RADIUS do dostępu dla zarządzania,

- Obsługi szyfrowania dla dostępu do zarządzania konsolowego i webowego protokołami HTTPS i SSH.

- Zatoki serwerów kasetowych

  - Obudowa musi być przystosowana do obsługi serwerów kasetowych w ilości minimum 14 szt. (preferowane 16 szt.) . Preferowany jest rozkład dwurzędowy po minimum 6 (preferowane 8) serwerów w każdym rzędzie.

  - Obudowa musi być przystosowana do obsługi serwerów pojedynczego rozmiaru jak i serwerów podwójnej wysokości (dwurzędowych).

  - Każdy z instalowanych serwerów musi być zarządzany centralnie z karty zarządzającej obudowy blade. Karta zarządzająca powinna umożliwiać prezentację wyjścia graficznego serwera poprzez sieć Ethernet/IP za pośrednictwem strony WWW.

  - Obudowa powinna zapewniać serwerom następujące funkcjonalności:

- Dostęp do wspólnych szyn zasilania obudowy, które zapewniają niezbędną nadmiarowości w razie uszkodzeniu zasilacza.  Awaria jednego zasilacza z grupy nie powoduje przerwy w pracy zainstalowanego serwera,

- Dostęp do magistral danych urządzeń I/O (InterConnect) do obsługi karty sieci Ethernet oraz kart sieci SAN zainstalowanych w serwerach,

- Zapewnienie kontroli parametrów pracy poprzez kartę zarządzającą oraz zapewnienie mechanizmów sterowania serwerem,

- Zapewnienie dostępu strumienia wizyjnego z karty graficznej i kierowanie go na moduł KVM obudowy lub wirtualną konsolę dostępną z interfejsu web karty zarządzającej.

  - Obudowa powinna posiadać wewnętrzne prowadnice umożliwiające instalację serwerów kasetowych w obudowie. Obudowy serwerów kasetowych powinny posiadać mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem.

- Uwagi końcowe

  - Dostarczane urządzenia musi być przystosowane do instalacji następujących systemów wirtualizacyjnych VMWare vSphere 6.5.

- SERWER SPRZĘTOWY DO OBUDOWY KASETOWEJ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów kasetowych przeznaczonych do pracy z dostarczaną infrastrukturą o następującej konfiguracji:

- Wymagania ogólne

  - Urządzenia muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego łącznie z czynnościami ładunkowymi.

  - Zamówienie dotyczy dostawy fabrycznie nowego sprzętu tzn. nie używanego przed dniem dostarczenia.

  - Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji producenta obejmujących rynek polski zapewniając w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

  - Serwer musi być fabrycznie przystosowany do instalacji w dostarczanej obudowie kasetowej.

  - Wysokość instalacyjna serwera powinna wynosić jedną zatokę instalacyjną w obudowie.

  - Jednostka serwera musi być przystosowana do pracy ciągłej 365 dni w roku.

  - Serwer musi być przystosowany do chłodzenia powietrzem. Wydajność systemu chłodzenia musi być dobrana do podzespołów instalacyjnych jednostki serwera. Wymaga się prawidłowej pracy serwera w warunkach instalacyjnych wynoszących 16-28oC.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie kompatybilności całego dostarczanego zestawu składającego się z infrastruktury kasetowej, serwerów kasetowych i podsystemu dyskowego zgodnie z postawionymi wymaganiami.

- Wymagania zasilania

  - Serwer musi być zasilany wewnętrzną magistralą zasilającą obudowy blade.

  - Serwer musi zachować operacyjność pracy w sytuacji uszkodzenia zasilacza zasilającego obudowę blade.

- Procesory CPU

  - Jednostka musi być wyposażona w dwa procesory fizyczne o taktowaniu bazowym minimum 2,4GHz.

  - Procesor powinien wspierać mechanizmy przeciążania (zwiększania) wydajności poprzez czasowe podniesienie taktowania do wartości minimum 3,0GHz przy optymalnych warunkach temperaturowych i zasilających, obciążenia, aktywnych rdzeni.

  - Każdy z procesorów musi posiadać minimum 10 (dziesięć) rdzeni (core).

  - Każdy z procesorów musi posiadać obsługę minimum 20 wątków.

  - Każdy z procesorów musi posiadać minimum 14MB pamięci podręcznej (13,75MBL3).

  - Każdy z procesorów musi posiadać wydajność magistrali QPI lub HyperTransport na poziomie 10.4GT/s.

  - Procesory muszą być wykonane w architekturze 64bit.

  - Procesor powinien być przystosowany do pracy pamięcią minimum typu DDR4-2400 o łącznej pojemności 768GB z obsługą Error Correcting Code.

  - Procesor musi wspierać mechanizmy wirtualizacji z hypervisorem VMWare ESX wchodzącym w skład pakietu vSphere 6.5.

- Pamięć operacyjna

  - Serwer musi dysponować pamięcią operacyjną wynoszącą nie mniej niż 256GB w modułach dwubankowych

  - Podział pamięci operacyjnej musi być dostosowany do CPU i wynosić 8x32GB. Wszystkie moduły pamięci operacyjnej muszą być takie same.

  - Częstotliwość taktowania modułów nie może być mniejsza niż 2400MHz.

  - Typ pamięci musi być dostosowany do zainstalowanych procesorów, rozlokowanie modułów w bankach pamięci powinno być optymalizowane pod kątem wydajności.

  - Dostarczana pamięć RAM musi być wyposażona w system kodowania korekcyjnego ECC.

- Pamięć masowa

  - Serwer powinien posiadać 2 dyski twarde standardu SSD o pojemności minimum 400GB każdy w formacie 2,5”.

  - Dyski powinny być przeznaczone do intensywności zapisu / odczytu w kategorii mix-use (zapis i odczyt na tym samym poziomie).

  - Szybkość magistrali pojedynczego dysku twardego powinna być nie mniejsza niż 12Gbps.

  - Serwer powinien umożliwiać instalację minimum 2 dysków twardych standardu 2,5”.

  - Kontroler dysków powinien umożliwiać pracę na poziomach RAID 0, RAID 1. System powinien być skonfigurowany do obsługi RAID 1 MIRRORING na dwóch dostarczanych dyskach twardych.

  - Kontroler dysków oraz same dyski powinny posiadać możliwość instalacji bez potrzeby wyłączania jednostki 
(Hot-plug).

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie dysków SSD wykonanych w standardzie M.2. W przypadku wykorzystania magistrali M.2 warunek dotyczący formatu dysku nie będzie brany pod uwagę.

- Karty sieciowe typu LAN - Ethernet

  - Serwer musi posiadać dwuportową kartę Ethernet pracującą z prędkością 10Gbps na port.

  - Porty karty sieciowej muszą być podłączone przez wewnętrzną magistralę obudowy kasetowej do zainstalowanych przełączników Ethernet.

  - Karta powinna być kompatybilna w zakresie obsługi przez hypervisora Vmware ESX 6.5.

  - Porty karty sieciowej powinny umożliwiać łączenie w grupę oraz zapewnianie wysokiej dostępności poprzez mechanizm Active-Standby kontrolowany przez oprogramowanie hypervisora.

  - Karta powinna zapewniać obsługę sieci VLAN zgodnie z 802.1q.

  - Dopuszcza się zastosowanie karty zintegrowanej z dostarczanym serwerem lub przyłączaną za pośrednictwem magistrali PCI.

- Karty sieciowej typu SAN – Fibre Channel

  - Serwer musi posiadać dwuportową kartę HBA protokołu Fiber Channel o prędkości 16Gbps na port wykorzystywaną do przyłączenia podsystemu dyskowego.

  - Porty karty sieciowej muszą być podłączone przez wewnętrzną magistralę obudowy kasetowej do zainstalowanych przełączników Fiber Channel. Karty powinny być kompatybilne w zainstalowanymi przełącznikami.

  - Karta powinna być kompatybilna w zakresie obsługi przez hypervisora Vmware ESX 6.5.

  - Porty karty sieciowej powinny być przyłączane do dwóch osobnych przełączników fibre channel i zapewniać wsparcie dla mechanizmów wielościeżkowych.

  - Karta powinna być przyłączona do serwera za pośrednictwem magistrali PCI.

  - Karta powinna dostarczać podstawowe parametry monitorowania do modułu zarządzającego serwera.

  - Karta HBA powinna wspierać mechanizmy wirtualizacji NPIV – N Port ID Virtualization

- Zarządzanie systemem

  - System musi posiadać dedykowaną kartę zarządzającą, konfigurowalną za pomocą modułu zarządzającego obudowy lub pracującą na dedykowanej adresacji IP.

  - Karta zarządzająca musi umożliwiać kontrolę serwera za pomocą strony WWW (webGUI).

  - Karta zarządzająca musi umożliwiać dostęp zdalny do CLI za pomocą protokołu SSH.

  - Kontroli muszą podlegać następujące komponenty

    - Zarządzanie i monitorowanie zasilania serwera (w tym wyłączenie zasilania „power off” oraz restart).

    - Backup i odtworzenie konfiguracji serwera.

    - Monitorowanie stanu zasilania.

    - Monitorowanie stanu wentylatorów.

    - Monitorowanie stanu CPU.

    - Monitorowanie stanu dysków i kontrolera RAID.

    - Monitorowanie stanu pamięci.

  - Karta zarządzająca musi umożliwiać dostęp do wirtualnej konsoli (aktualnego zobrazowania na karcie graficznej) w celu przejęcia sterowania za pomocą aplikacji web.

  - Karta zarządzająca musi posiadać możliwość podłączenia nośników lub zasobów plikowych pod zarządzany system z poziomu stacji roboczej operatora. Podłączenie (montowanie) musi umożliwiać podłączenie obrazów img oraz folderów na dyskach lokalnych.

- Systemy operacyjne

  - Serwer będzie pracował pod kontrolą systemu operacyjnego VMware ESX 6.5 w infrastrukturze VMware vSphere 6.5

  - Wymaga się zachowania kompatybilności serwera do obsługi systemu operacyjnego z rodziny Microsoft Windows 2016.

- PDU – MODUŁ DYSTRYBUCJI ZASILANIA

Przedmiotem dostawy są moduły dystrybucji zasilania w ilości 2 (dwóch) kompletów dla obudowy kasetowej, macierzy dyskowej oraz konsoli KVM montowanej w szafie serwerowej standardu rack 19”.

- Wymagania ogólne

  - Urządzenia muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego łącznie z czynnościami ładunkowymi.

  - Zamówienie dotyczy dostawy fabrycznie nowego sprzętu tzn. nie używanego przed dniem dostarczenia.

  - Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji producenta obejmujących rynek polski zapewniając w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

  - Urządzenie musi być fabrycznie przystosowane do instalacji w szafach rack 19 w orientacji poziomej.

  - Wysokość instalacyjna serwera nie może przekraczać wysokości 1RU (Rack Unit) lub 0RU (montowane w pozycji pionowej do belek szafy).

  - Urządzenie musi być przystosowana do pracy ciągłej 365 dni w roku.

- Zasilanie wejściowe

  - Urządzenia muszą obsługiwać napięcia wejściowe na poziomie 230VAC.

  - Preferowane przyłącze powinno być wykonane w standardzie jednofazowym, trzypinowym IEC 60309 32A 2P+E.

  - Urządzenie musi być przystosowane do obsługi prądu jednofazowego.

- Zasilanie wyjściowe

  - Urządzenia muszą obsługiwać napięcia wyjściowe na poziomie 230VAC.

  - Złącze przyłączeniowe musi być zgodne ze złączem dostarczanych zasilaczy obudowy kasetowej, a ich ilość powinna być równa lub większa niż ilość zasilaczy w grupie. Obydwa moduły PDU muszą zapewnić zasilanie dla całej infrastruktury (obudowa, macierz, konsolę KVM).

  - W przypadku braku możliwości zastosowania PDU pozwalającego zasilić obudowę kasetową oraz macierz dyskową wraz z konsolą KVM należy przewidzieć dodatkowy moduł do obsługi urządzeń. W takim przypadku dodatkowe PDU może posiadać gniazdo zasilania IEC 60320.

  - Urządzenie musi być przystosowane do obsługi prądu jednofazowego.

- KONSOLA KVM LCD

Przedmiotem dostawy jest konsola KVM składająca się z monitora, klawiatury i myszy. Konsola musi być przeznaczona do montażu w szafie serwerowej standardu RACK 19 i po złożeniu jej wysokość instalacyjna nie może przekraczać wysokości 1RU.

- Wymagania ogólne

  - Urządzenia muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego łącznie z czynnościami ładunkowymi.

  - Zamówienie dotyczy dostawy fabrycznie nowego sprzętu tzn. nie używanego przed dniem dostarczenia.

  - Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji producenta obejmujących rynek polski, zapewniając w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

  - Urządzenie musi być fabrycznie przystosowane do instalacji w szafach rack 19 w orientacji poziomej.

  - Wysokość instalacyjna urządzenia nie może przekraczać wysokości 1RU (Rack Unit).

  - Urządzenie musi być przystosowana do pracy ciągłej 365 dni w roku.

  - Urządzenie musi pochodzić od producenta obudowy kasetowej i być kompatybilne z dostarczaną infrastrukturą.

- Ogólne właściwości użytkowe

  - Urządzenie musi posiadać wbudowany ekran LCD o przekątnej minimum 18”.

  - Urządzenie musi posiadać wbudowaną klawiaturę z układem US (qwerty).

  - Urządzenie musi posiadać wbudowaną mysz minimum dwuprzyciskową w formie trackball lub touchpad.

  - Urządzenie musi posiadać port przyłączeniowy video wykonany za pomocą złącza D-SUB (15pin).

  - Urządzenie musi posiadać port przyłączeniowy wbudowanych urządzeń HID wykonany w technologii USB.

  - Konsola powinna być wyposażona w szyny montażowe pozwalające na instalację w szafie rack. Szyny powinny umożliwiać korzystanie z konsoli KVM przy zajętości sąsiednich miejsc instalacyjnych w szafie – pełne wysunięcie oraz otwarcie urządzenia.

  - Monitor LCD powinien uruchamiać się w chwili podniesienia konsoli do pracy operacyjnej.

  - Należy zapewnić niezbędne kable przyłączeniowe do przełącznika KVM lub karty zarządzającej w obudowie blade oraz okablowanie zasilające do przyłączenia zasilania z PDU.

- HYBRYDOWA MACIERZ DYSKOWA

Przedmiotem dostawy jest hybrydowa macierz dyskowa bazująca na protokole połączeniowym Fibre Channel zapewniająca niezbędną przestrzeń dyskową dla serwerów kasetowych zainstalowanych w obudowie blade.

- Wymagania ogólne

  - Urządzenia muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego łącznie z czynnościami ładunkowymi.

  - Zamówienie dotyczy dostawy fabrycznie nowego sprzętu tzn. nie używanego przed dniem dostarczenia.

  - Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji producenta obejmujących rynek polski, zapewniając w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

  - Urządzenie musi być fabrycznie przystosowane do instalacji w szafach rack 19 w orientacji poziomej.

  - Wysokość instalacyjna urządzenia nie może przekraczać wysokości 4RU (Rack Unit).

  - Urządzenie musi być przystosowana do pracy ciągłej 365 dni w roku.

  - Urządzenie musi pochodzić od producenta obudowy kasetowej i być kompatybilne z dostarczaną infrastrukturą.

- Klasyfikacja pracy

  - Dostarczana macierz dyskowa będzie główną przestrzenią dyskową dla maszyn wirtualnych pracujących na dostarczanych serwerach kasetowych pod kontrolą hypervisora vSphere 6.5.

  - Komunikacja pomiędzy kartą HBA, a macierzą realizowana będzie w oparciu o dostarczane przełączniki Fibre Channel do obudowy blade.

  - Macierz dyskowa powinna cechować się surową pojemnością dyskową wynoszącą nie mniej niż 40TB oraz minimalną przestrzenią użytkową wynoszącą nie mniej niż 31TB.

  - Dostarczana macierz powinna umożliwiać rozbudowę o kolejne moduły rozszerzeń do łącznej obsługi minimum 100 dysków formatu 2.5”.

  - Dostarczana macierz musi cechować się rozkładem obciążeń odczytu i zapisu w proporcjach 80/20.

  - Macierz musi zapewnić wydajność operacji wejścia wyjścia na poziomie minimum 18 000 IOPS.

  - Macierz musi być macierzą hybrydową składającą się z zestawów dysków flash SSD oraz dysków magnetycznych HDD.

  - Wszystkie instalowane dyski twarde powinny wykonane być w standardzie 2.5”.

- Podsystem dyskowy

  - Wymaga się zastosowania w macierzy podsystemu dyskowego składającego się z dysków flash SSD z protekcją RAID na poziomie 5 o łącznej pojemności surowej nie mniejszej niż 3,6TB.

  - Wymaga się zastosowania w macierzy podsystemu dyskowego składającego się z dysków magnetycznych HDD z protekcją RAID na poziomie 6 o łącznej pojemności surowej nie mniejszej niż 37TB.

  - Zainstalowane dyski magnetyczne powinny charakteryzować się pracą zgodnie z interfejsem SAS i prędkością obrotową wynoszącą minimum 10krpm.

  - Wszystkie dyski muszą posiadać opcję wymiany podczas pracy „Hot plug”.

- Kontrolery

  - Macierz musi zostać wyposażona w dwa niezależne kontrolery macierzy zapewniające zwiększoną wydajność oraz możliwość pracy po wystąpieniu awarii (praca w trybie active-active).

  - Każdy z kontrolerów powinien zostać wyposażony w pamięć operacyjną wynoszącą nie mniej niż 16GB.

  - Każdy z kontrolerów musi posiadać dedykowany port zarządzający pracujący w standardzie 10Base-T lub 100Base-T lub 1000Base-T.

  - Kontrolery powinny umożliwiać pełne zarządzanie za pośrednictwem sieci Ethernet / IP.

  - Kontrolery powinny umożliwiać dostęp do macierzy w trybie blokowym (SAN).

  - Kontrolery powinny umożliwiać obsługę następujących typów dysków:

- SSD,

- HDD SAS 15k,

- HDD SAS 10k,

- HDD NL-SAS 7,2k.

  - Kontrolery powinny umożliwiać następujące poziomy protekcji RAID:

- RAID 0 (stripping),

- RAID 1 (mirroring),

- RAID 5,

- RAID 6,

- Porty wejścia/wyjścia

  - Kontroler musi umożliwiać jednoczesną obsługę różnych protokołów przyłączeniowych takich, jak FC/iSCSI/SAS.

  - Kontroler musi posiadać minimum 4 porty standardu iSCSI w wersji SFP+ o szybkości pracy 10Gbps. Wymaga się dostarczenia 2 modułów SFP+ o szybkości 10Gbps standardu Ethernet na wielomodowe włókna światłowodowe krótkiego zasięgu.

  - Kontroler musi posiadać minimum 4 port standardu Fibre Channel w wersji SFP+ o szybkości pracy 16Gbps. Wymaga się dostarczenia  2 modułów SFP+ o szybkości 16Gbps standardu FibreChannel na wielomodowe światłowodowe krótkiego zasięgu.

  - Kontroler powinien umożliwiać obsługę portów SAS o prędkości 12Gbps.

- Funkcjonalność

  - Macierz powinna zapewniać funkcję przenoszenia danych pomiędzy grupami dysków (SSD i HDD) ze względu na stopień ich wykorzystania. Funkcjonalność powinna być realizowana na podstawie harmonogramu oraz na życzenie. System powinien umożliwiać konfigurację procesu na pomocą profili.

  - Macierz powinna zapewniać funkcjonalność optymalizacji dyskowej poprzez umieszczanie najczęściej używanych danych na najszybszych ścieżkach dysków.

  - Macierz powinna posiadać funkcjonalność przydzielenia większej przestrzeni dyskowej niż fizycznie dostępna (Thin Provisioning).

  - Macierz powinna zapewniać funkcjonalność replikacji danych na inną macierz w trybie synchronicznym lub asynchronicznym. Funkcjonalność ta powinna być dostarczana na życzenie po wykupieniu licencji.

  - Macierz powinna prawidłowo funkcjonować z hypervisoer VMware vSphere 6.5 oraz oprogramowaniem Vmware Site Recovery Manager (potwierdzonych certyfikacją).

  - Macierz powinna zapewniać mechanizm wykonywania kopii migawkowych.

- Zasilanie

  - Macierz powinna posiadać dwa zasilacze zapewniające redundancję w przypadku wystąpienia awarii.

  - Moc zasilaczy powinna zostać dobrana do oferowanego wyposażenia.

  - Zasilacze powinny być dostosowane do napięcia zasilania 230VAC.

  - Zasilacze powinny posiadać możliwość wymiany w czasie pracy (hot-plug).

  - Należy zapewnić okablowanie przyłączeniowe zasilania do dostarczanych modułów PDU.

- OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

Przedmiotem dostawy jest dostawa licencji na oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 2016 Standard Edition przeznaczone do instalacji na obsługiwanych maszynach wirtualnych.

- Wymagania ogólne

  - Należy dostarczyć licencje na oprogramowanie w ramach licencji grupowych firmy Microsoft.

  - Zamawiający posiada uprawnienia do użytkowania licencji typu Goverment.

  - Dostarczane licencje muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na teren Polski.

  - Licencje powinny posiadać wsparcie produktowe na oprogramowanie zapewniane przez producenta oprogramowania lub producenta dostarczanej infrastruktury.

- Ilość licencji

  - Należy dostarczyć licencje na systemy operacyjne dla wszystkich serwerów wchodzących w skład dostawy.

  - Należy dostarczyć licencje dla ilości procesorów i rdzeni oferowanych w zamówieniu - 2 procesory po 10 rdzeni. W przypadku oferowania procesorów obsługujących większą ilość rdzeni należy zapewnić niezbędne licencje.

  - Należy zapewnić licencje do obsługi 8 wystąpień systemu operacyjnego (OSE) na jeden dostarczany serwer fizyczny. Łącznie w ramach dostawy należy zapewnić 48 jednocześnie pracujących instancji systemu operacyjnego na wszystkich 6 serwerach.

  - Należy dostarczyć paczki licencyjne systemu dla podziału spełniającego powyższe wymagania.

  - Wykorzystanie licencji nie może być ograniczane czasowo.

- Nośniki danych

  - Należy zapewnić dostęp do portalu licencyjnego umożliwiającego pobranie dostępnych nośników instalacyjnych przez sieć Internet.

  - Należy zapewnić dostęp do portalu licencyjnego umożliwiającego pobieranie kodów licencyjnych do odpowiednich produktów.

- OPROGRAMOWANIE KOPII ZAPASOWYCH

Przedmiotem dostawy jest dostawa licencji na oprogramowanie systemowe narzędziowe przeznaczone do wykonywania kopii zapasowych pracujących na infrastrukturze maszyn wirtualnych.

- Ilość licencji

  - Należy dostarczyć licencje na oprogramowanie umożliwiające wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych pracujących na dostarczanych serwerach kasetowych za pomocą infrastruktury VMWare vSphere 6.5.

  - W przypadku licencjonowania polegającego na licencjonowaniu fizycznych procesorów urządzeń lub rdzeni należy zapewnić licencjonowanie na wszystkie dostarczane serwery obsadzając wszystkie dostarczane procesory.

  - W przypadku licencjonowania agentowego na maszynę wirtualną należy zapewnić licencję na 50 systemów wirtualnych Microsoft Windows 2016 oraz 30 systemów wirtualnych Debian Linux 9.

  - Należy dostarczyć paczki licencyjne systemu dla podziału spełniającego powyższe wymagania.

  - Nie wymaga się przeprowadzania dostaw sprzętowych w celu realizacji niniejszego zadania. Zamawiający posiada niezbędna infrastrukturę w postaci serwera sprzętowego i macierzy dyskowej przeznaczonej do wykonywania kopii zapasowych.

  - Należy zapewnić wsparcie produktowe w postaci dostępu do nowych wersji aplikacji oraz pomocy technicznej przez okres minimum 12 miesięcy.

- Funkcjonalność systemu

  - System do wykonywania kopii zapasowych powinien posiadać budowę modułową w której wyróżnić możemy serwer z oprogramowaniem sterującym procesem wykonywania kopii zapasowych, infrastrukturą źródłową oraz repozytorium danych wraz z ewentualnym serwerem proxy. Dodatkowo należy zapewnić dostęp do konsoli konfiguracyjnej systemu, która obsługiwana jest z dedykowanej stacji roboczej po podłączeniu się do serwera kopii zapasowych.

  - System musi wspierać mechanizmy deduplikacji i kompresji danych w celu optymalizacji danych wynikowych procesu wykonania kopii zapasowych oraz optymalizacji ilości danych przesyłanych za pośrednictwem sieci LAN/WAN i SAN. System musi umożliwiać współpracę z zewnętrznymi systemami deduplikacji w celu zwiększenia wydajności przeprowadzanych kopii zapasowych.

  - System musi umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych pracującym maszynom wirtualnym oraz serwerom fizycznym. System musi umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą infrastruktury vmWare 6.5 i zapewniać wykonywanie kopii zapasowych z wykorzystaniem mechanizmów hypervisora w celu uzyskania dostępów do danych maszyny wirtualnej bez konieczności instalacji agentów systemu kopii zapasowej. Dopuszcza się możliwość wspomagania procesu wykonania kopii zapasowej poprzez agentów zainstalowanych na maszynach wirtualnych tylko i wyłącznie w celu uzyskania większej gradacji danych aplikacji (np. wykonywanie kopii zapasowych systemów bazodanowych, wykonywanie kopii zapasowych systemów poczty elektronicznej). W ramach implementacji wykonywane będą jedynie kopie zapasowe infrastruktury wirtualnej bez konieczności wykonywania kopii zapasowych serwerów fizycznych.

  - Obsługa systemu powinna odbywać się z poziomu pojedynczej, centralnie zarządzanej konsoli systemu. Musi ona pozwalać na konfigurację mechanizmów wykonywania kopii zapasowych, miejsca ich składowania, trybu realizacji oraz harmonogramu wykonania.

  - Przeprowadzanie procesu backupu maszyny wirtualnej nie może spowodować jej niedostępności i nie może znacząco wpływać na jej wydajność.

  - System powinien wspierać obsługę migawek na poziomie pamięci masowej w celu przyspieszenia wykonywania kopii zapasowej. System powinien wspierać macierz dostarczaną w ramach niniejszej dostawy. (wykreślony)

  - System powinien wspierać mechanizmy bezpośredniego dostępu do repozytorium/pamięci masowej. W szczególności umożliwiać szybsze tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą infrastruktury vmWare vShere 6.5 poprzez bezpośredni dostęp SAN i bezpośredni dostęp NAS.

  - System powinien zapewniać mechanizmy weryfikacji prawidłowości wykonanej kopii zapasowej.

- Systemy aplikacyjne oraz platformy operacyjne

  - System musi zapewnia natywne wsparcie do obsługi infrastruktury wirtualnej vmWare vSphere 6.5.

  - System musi wspierać następujące aplikacje i systemy, zapewniając odpowiednie gradacje kopii zapasowych i odzyskiwania:

- Microsoft Active Directory – odzyskiwanie obiektów i kontenerów drzewa Active Drirectory (użytkownicy, zasady grupy, komputery),

- Microsoft Exchange – odzyskiwanie pojedynczych obiektów użytkownika,

- Microsoft SQL Server – wykonanie poprawnego backupu oraz odzyskiwanie baz danych SQL,

- Oracle Database – wykonanie poprawnego backupu oraz odzyskiwanie baz danych.

  - System musi wspierać następujące systemy operacyjne:

- Microsoft Windows Server 2016,

- Microsoft Windows 2012R2 oraz Microsoft Windows 2012,

- Microsoft Windows Server 2008R2,

- Debian Linux 9.

- Obsługa pamięci masowych

  - System musi umożliwiać obsługę pamięci masowych:

- Przyłączonych bezpośrednio do serwera backupu,

- Dostępnych za pomocą sieci SAN i protokołu iSCSI,

- Dostępnych za pomocą sieci LAN i protokołu NFS.

  - System powinien wspierać wykorzystanie mechanizmów wejścia wyjścia bezpośrednio poprzez stos hypervisora w celu optymalizacji.

  - System musi wspierać bezpośrednią obsługę dostarczanej pamięci masowej. (wykreślony)

  - System musi wspierać obsługę taśm i bibliotek taśmowych.

- Automatyzacja, harmonogramy i tryby wykonywania kopii zapasowych

  - System powinien wspierać wykonanie kopii zapasowych w trybach pełnych i przyrostowych.

  - System powinien działać na podstawie wykreowanych zadań kopii zapasowych.

  - W zadaniu kopii zapasowych powinna istnieć możliwość wyboru źródła kopii zapasowej. Należy zapewnić wsparcie dla obsługi źródła w postaci jednej lub wielu maszyn wirtualnych działających pod kontrolą VMware vSphere 6.5.

  - W zadaniu kopii zapasowych powinna istnieć możliwość miejsca docelowego dla kopii zapasowej.

  - W zadaniu kopii zapasowej musi istnieć możliwość określenia retencji przetrzymywania kopii zapasowych.

  - W zadaniu kopii zapasowych musi istnieć możliwość określenia poziomu kompresji / deduplikacji oraz ewentualnego szyfrowania wykonanej kopii zapasowej. (wykreślony)

  - System powinien określać status wykonania zadania poprzez wysłanie notyfikacji SNMP lub wysłanie wiadomości przy użyciu protokołu SMTP lub ustawienie atrybutu w maszynie wirtualnej.

  - W zadaniu kopii zapasowych powinna istnieć możliwość określenia dokładnego harmonogramu wykonywania danego zadania.

- Odzyskiwanie danych

  - System powinien umożliwić odtwarzanie danych do miejsca źródłowego.

  - System na życzenie powinien umożliwiać odtwarzanie danych w miejsca wskazane przez operatora.

  - System powinien umożliwiać odzyskiwanie całych maszyn wirtualnych, wybranych plików z systemu plików oraz obiektów o określonej gradacji z obsługiwanej aplikacji (np. obiektów Microsoft Active Directory lub Microsoft Exchange).

  - System powinien umożliwiać odzyskiwanie danych na życzenie.

  - System musi umożliwiać weryfikację poprawności wykonywanej kopii zapasowej.

- Autentykacja i obsługa

  - System powinien być obsługiwany z dedykowanej konsoli obsługi dostępnej przez stronę web lub aplikację systemu Windows.

  - System powinien umożliwiać przypisanie dostępu do poszczególnych danych określonym grupom użytkowników.

  - Autentykacja użytkowników powinna opierać się na autentykacji Microsoft Active Directory lub lokalnej bazy użytkowników.

- STACJA ZARZĄDZAJĄCA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia przenośnego typu laptop wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym.

- Ogólne wymagania dla realizacji zamówienia:

  - Zamówienie dotyczy dostawy fabrycznie nowego sprzętu, tzn. nie używanego przed dniem dostarczenia, wraz z nowym licencjonowanym systemem operacyjnym.

  - Dostarczane urządzenie musi być objęte co najmniej 36 miesięczną gwarancją producenta.

  - Dostarczane urządzenie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Polski. Dostarczane urządzenie musi składać się z nowych i oryginalnych części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zamienników sprzętowych i programowych.

- Wymagania ogólne:

  - Wykonawca dostarczy nowy laptop wraz z niezbędnym okablowaniem i zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 Professional (wersja 64-bit).

  - System musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim.

  - Dostarczane urządzenie musi posiadać minimum: procesor klasy i5 siódmej generacji z 3MB pamięci podręcznej,

  - Urządzenie musi posiadać minimum 8 GB DDR4 RAM z możliwością rozbudowy do min. 32 GB,

  - Urządzenie musi być wyposażone w dysk twardy o pojemności 256 GB SSD w standardzie M.2 oraz umożliwiać montaż drugiego dysku w standardzie SATA.

  - Urządzenie musi być wyposażone w matową matrycę.

  - Urządzenie musi posiadać przekątną ekranu 15,6” z wyświetlaczem LED o rozdzielczości 1920x1080 (FullHD).

  - Urządzenie musi być wyposażone w kartę sieciową LAN 10/100/1000 Mbps z interfejsem RJ-45.

  - Urządzenie musi być wyposażone w kartę sieciową WiFi w standarcie 802.11ac oraz moduł Bluetooth.

  - Urządzenie musi być wyposażone we wbudowane głośniki stereo, mikrofon oraz czytnik kart pamięci (SD, SDHC, SDXC).

  - Dostarczone urządzenie musi być wyposażone w minimum:

    - 3 porty USB 3.0 w tym co najmniej 1 z obsługą technologii PowerShare,

    - 1 wyście HDMI oraz 1 złącze VGA,

    - 1 wyjście słuchawkowe.

  - Urządzenie musi być przystosowane do zasilania napięciem 230VAC, a także posiadać nowy akumulator litowo-jonowy o pojemności nie mniejszej niż 3500 mAh.

- Dostawa niezbędnych licencji do systemu:

  - Wykonawca dostarczy niezbędną licencje dla systemu operacyjnego Windows 10 PRO PL
(wersja 64-bit), zainstalowanego na urządzeniu przenośnym.

W przypadku obudowy na 14 serwerów kasetowych zamawiający dopuszcza zastosowania przełącznika o łącznej liczbie 14 portów wewnętrznych

W przypadku obudowy na 14 serwerów kasetowych zamawiający dopuszcza zastosowania przełącznika o łącznej liczbie 22 portów

W przypadku obudowy na 14 serwerów kasetowych zamawiający dopuszcza zastosowania przełącznika o wewnętrznej liczbie portów nie mniejszej niż 14