PORT PÓŁNOCNY

| Basen Paliwowy nr 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko | Dług. | Polery | Zan. przy nab. [m] | Uwagi |  |
| "O" |  | 2 - 16 | 10,30 | Lccmax = 155m - pismo Naftoport z dn.10.08.12r. Odcinek cumowania statków od 5m za poler 2 do 5m za poler 16. Zakaz cumowania - niska przystań - Zawiadomienie kpt.portu nr 14/2002/Nb. Kapitan Portu Gdańsk nie udziela zwolnień z usług holowniczych tankowcom obsługiwanym przy stanowisku "O". |  |
| "P" |  |  | 15,00 | Lccmax = 300m |  |

Aktualizacja: 07.10.2019r.

| Basen Paliwowy nr 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko | Dług. | Polery | Zan. przy nab.[m] | Uwagi |  |
| "R" |  |  | 15,00 | Lccmax = 250m. |  |
| "T" |  |  | 15,00 | Lccmax = 350m. |  |

| Basen Paliwowy nr 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko | Dług. | Polery | Zan. przy nab.[m] | Uwagi |  |
| "T1" |  |  | 12,70 | Lccmax = 211m, Dmax = 50 000T |  |

Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.

Aktualizacja strony: 04.08.2020 r.

- strona 12 -

### ZBIORNIKOWCE VLCC

Warunki obsługi zbiornikowców VLCC Lmax = 350m przy stanowisku cumowniczym T

- Obowiązują ustalenia zawarte w opracowaniu nr 289/2004/5.10 PPBH Aquaprojekt „Analiza możliwości bezpiecznego postoju statków VLCC na zmodernizowanym stanowisku T Portu Północnego w Gdańsku”.Uwaga: ad. Ust. 9 pkt 9 w/w opracowania-kapitan portu w uzasadnionych sytuacjach może skierować do asysty postoju statku więcej niż 2 holowniki’. W przypadku prognozy pogody przewidującej wystąpienie wiatrów o sile większej niż 11B kapitan portu może polecić wyprowadzenie statku z portu.

- Naftoport w oparciu o opracowanie PPH Aquaprojekt „Analiza możliwości bezpiecznego postoju statków VLCC na zmodernizowanym stanowisku T portu Północnego w Gdańsku” dokonuje wyboru wariantu cumowania, ustala ograniczenia pogodowe bezpiecznego postoju jednostki i przekazuje kapitanowi statku do akceptacji.

WARUNKI WPROWADZENIA:

- pora dzienna /obejmuje całość operacji/ do siły wiatru = 10.7 m/s,

- pora nocna – do siły wiatru 5.4 m/s obejmuje całość operacji,

- widzialność nie mniejsza od 1 Mm,

- obsada pilotowa: dwóch pilotów wytypowanych przez Szefa Pilotów, obsada statku 2Mm na N od pławy ZS,

- cumowniczki: 2 holowniki typu Słoń wg doboru pilota,

- asysta holownicza: holownik Tytan +Taurus + dwa holowniki typu Ajaks

- max prędkość podchodzenia do nabrzeża – 5cm/s,

- kierującego brygadą cumowników należy wyposażyć w plan cumowania statku

- w przypadku wystąpienia wiatru odpychającego, uniemożliwiającego pozycjonowanie jednostki przy pomocy dwóch dopychających  holowników, należy posłużyć się asystą trzeciego holownika na dopychanie.

WARUNKI WYJŚCIA Z PORTU:

- Pora dzienna – do max siły wiatru 13.8 m/s,

- pora nocna do max siły wiatru 7.9 m/s,

- widzialność nie mniejsza od 1 Mm,

- obsada pilotowa: dwóch pilotów wyznaczonych przez Szefa Zmiany Stacji Pilotów

- asysta holownicza; holownik Tytan + Taurus + dwa holowniki wg doboru pilota wykonującego usługę,

- obowiązuje średni stan wody dla zanurzenia Tmax = 15.0m

UWAGI

- Po zacumowaniu zbiornikowca holowniki Tytan i Taurus, bazują w Porcie Północnym. Dopuszcza się za zgodą oficera dyżurnego możliwość oddelegowania jednego z holowników do wykonania zlecenia w Nowym Porcie o ile siła wiatru nie przekracza wartości 17.1 m/s

- Przy sile wiatru przekraczającej 24.4 m/s zaleca się rozłączenie ramion załadowczych,

- należy dostarczyć służbie dyżurnej kapitanatu portu, stacji pilotów, cumownikom z WUŻ wybrany przez kapitana statku wariant cumowania

- obowiązek kontrolo prędkości wiatru spoczywa na Naftoporcie,

- podczas operacji odcumowania zbiornikowca, jego rufa nie może być przemieszczana w kierunku zachodnim.

Zobowiązuje się kapitana zbiornikowca do korzystania z ruty D po wyjściu z portu.

Data : 01.08.2005r.

-strona 12a-