| Gdynia, dnia 3 lipca 2024 Znak sprawy WI1.374.30.2024.MH |  |
| --- | --- |

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę/dostawę/ robotę budowlaną*:

- Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów gwarancyjnych agregatów HIMOINSA

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu okresowego pozwalającego utrzymać zobowiązania gwarancyjne dla zewnętrznych zespołów prądotwórczych HIMOINSA zainstalowanych w:

- Ekspozytura Lędowo (zespół HIMOINSA HYW-17 T5), Ustka, województwo pomorskie;

- Ekspozytura Rozewie (zespół HIMOINSA HYW-17 T5), Rozewie, województwo pomorskie;

- Ekspozytura Gdańsk (zespół HIMOINSA HYW-17 T5), Gdańsk, województwo pomorskie;

- Ekspozytura Krynica Morska (zespół HIMOINSA HYW-17 T5), Krynica Morska, województwo pomorskie;

- Oddział techniczny Władysławowo (zespół HIMOINSA HYW-17 T5 – niepodłączony, przygotowany do montażu), Władysławowo, województwo pomorskie;

Wymaga się wykonania przeglądu okresowego zgodnego z zaleceniami producenta urządzenia, pozwalający na utrzymanie przez Zamawiającego gwarancji jakości na posiadane urządzenia. Wymaga się w szczególności przeprowadzenia:

- Kontroli pracy jednostki pod obciążeniem rzeczywistym (obiektowym);

- Wymiany oleju oraz filtru oleju wraz z kontrolą układu smarowania;

- Wymiana filtru paliwa;

- Kontroli i czyszczenia filtru powietrza lub wymiana;

- Kontrola układu chłodzenia wraz z oceną stanu środka chłodniczego i staniu układu podgrzewania silnika;

- Kontroli układu zawieszenia zespołu;

- Kontroli akumulatora i zespołu alternatora

- Kontrola zasilania potrzeb własnych;

- Kontrola układu dolotowego i wydechowego;

- Sprawdzenie rejestru błędów;

- Kontrola działania czujników silnika;

- Kontrola staniu izolacji przewodów generatora;

- Sprawdzenie działania układów sterowania;

Wszystkie wyżej wymienione czynności powinny zostać przeprowadzone przez serwis posiadający stosowną akredytację producenta zapewniającą utrzymanie warunków gwarancyjnych. Kserokopia dokumentu akredytacyjnego powinna zostać dostarczona razem z ofertą.

- termin wykonania zamówienia: 30 dni od chwili przekazania zlecenia

- warunki płatności (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, termin płatności, płatności częściowe): wynagrodzenie ryczałtowe z 14 dniowym terminem płatności

- okres gwarancji 12 miesięcy

- inne wymagana akredytacja producenta zespołu prądotwórczego do przeprowadzenia przeglądu.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

  - posiadanie akredytacji producenta zespołu prądotwórczego do przeprowadzenia przeglądu

(jeżeli nie formułowane są warunki udziału w postępowaniu należy wpisać nie dotyczy)

- Kryterium/ia wyboru ofert oraz waga:

  - cena – 100% (np. cena 100%)

- Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 18 lipca 2024 do godz. 10:00 w formie:

- elektronicznej na adres e-mail it@umgdy.gov.pl,

- Do oferty należy załączyć:

  - dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, np. polisę OC*,

  - dokument potwierdzający akredytacje producenta do przeprowadzania przeglądów*,

- Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć:

  - stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania umowy,

- Do zapytania ofertowego załączono (np. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót, formularz cenowy, projekt  umowy itp.)

a) formularz oferty,

- Dodatkowe informacje:

  - prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia  wyników nastąpi w dniu 19 lipca 2024r

  - Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami zamawiającego 
i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług).

* niepotrzebne skreślić

.............................................		       Podpis Zamawiającego