GDAŃSK – NOWY PORT

| Nabrzeże POLSKI HAK 1 oraz FLISAKÓW 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan. | Odc. [m] | Polery | Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm) | Zan. przy nb.[m] wg Amsterdam (500cm) | UWAGI |  |
| 1. | 125 | Polski Hak 1 |  | 6,20 | Odcinek Obrotnica Polski Hak do nb. Flisaków. Uwaga: ze względu na głębokości od 4,80m do 6,70m na wysokości zaoblenia Polski Hak (odcinek bez polerów) statki podchodzące do Nb. Polski Hak o zanurzeniu powyżej 4,30m nie powinny manewrować bliżej niż 50m od zaoblenia. |  |
| 2. | 147 |  |  | 5,50 | W dnie zalega pięć obiektów podwodnych- belki drewniane, minimalna głębokość nad obiektami = 7,20m, Urząd Morski. |  |
| 3. | 150 | 2 – 8 | 5,80 |  | Petrobaltic. Lmax statków =130m |  |
| 4. | 25 | 8 – 9 | 5,70 |  |  |  |

Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.

Aktualizacja strony: 23.08.2024 r. (Sondaż: 04.07.2024 r.)

| Nabrzeże Flisaków 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan. | Odc. [m] | Polery | Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm) | Zan. przy nb.[m] wg Amsterdam (500cm) | UWAGI |  |
| 1. | 20 |  | 0,20 |  | 20m od nabrzeża Flisaków Petrobaltic.– zakaz cumowania statków. Właściciel – Urząd Morski |  |
| 2. | 15 |  | 1,90 |  | Właściciel – Urząd Morski |  |
| 3. | 45 |  | 5,20 |  | Odcinek środkowy. Właściciel – Urząd Morski |  |
| 4. | 30 |  | 4,90 |  | Odcinek środkowy. Właściciel – Urząd Morski |  |
| 5. | 35 |  | 5,10 |  | Właściciel – Urząd Morski |  |
| 6. | 20 |  | 0,20 |  | 20m od mostu Siennickiego – zakaz cumowania statków. Właściciel – Urząd Morski |  |

Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.

Aktualizacja strony: 23.08.2024 r. (Sondaż: 04.07.2024 r.)

- strona 18 -