GDAŃSK – NOWY PORT

| GSR – NABRZEŻE OSTRAWICA I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan. | Odc. [m] | Polery | Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm) | Zan. przy nb.[m] wg Amsterdam (500cm) | UWAGI |
| 1. | 110 | ½ - 11/12 | 6,70 |  | Od nabrzeża Czołowego. |
| 2. | 475 | 11/12 - 53/54 | 5,60 |  |  |
| 3. | 205 | 53/54 – 71/72 | 5,70 |  |  |
| 4. | 20 | 71/72 – 73/74 | 6,30 |  |  |
| 5. | 20 | 73/74 – 75 | 3,90 |  |  |

Aktualizacja: 05.11.2024 r. (Sondaż: 03.07.2024 r. i 29.09.2024 r. polery 1-12). Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.

| GSR – NABRZEŻE OSTRAWICA II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan. | Odc. [m] | Polery | Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm) | Zan. przy nb.[m] wg Amsterdam (500cm) | UWAGI |
| 1. | 400 | 1 - 5 i 5 - 1 |  | 3,50 | Zakaz cumowania od polera nr 4 do Nb. Dokowego II – Zaw. Kpt Portu nr 3/2007/Nb. |
| 2. |  |  |  |  |  |

Aktualizacja: 28.02.2023 r. (Sondaż: 08.09.2022 r.). Wg Amsterdam = 500cm.

- strona 20 -

GDAŃSK – NOWY PORT

| GSR – NABRZEŻE OSTRAWICA IV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STAN. | ODC. [M] | POLERY | ZAN. PRZY NB. WG UKŁADU PL-EVRF2007- NH (494CM) | UWAGI |
| 1. | 290 | 1-19/20 | 8,50 | LMAX = 250m. Zakaz ruchu jednostek podczas manewrów statku przy Nb. OSTRAWICA IV, zakaz cumowania burta w burtę przy nabrzeżach w Basenie OSTRAWICA II – ZAW. KPT. PORTU NR 11/2002/NW Głębokość 9,00m - 9,40m w odległości 50m od nabrzeża OSTRAWICA IV, dalej w stronę środka basenu głębokości maleją do 7,30m, 7,40m (53m od nabrzeża) na środku Basenu OSTRAWICA II. Statki ponadgabarytowe i statki o zanurzeniu większym od T = 6,90m podczas wejścia/wyjścia do/z Nb. OSTRAWICA IV powinny posiadać zgodę i warunki Kapitana Portu. |

Aktualizacja: 17.07.2024 r. (Sondaż: 03.07.2024 r.). Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.

| GSR – NABRZEŻE OSTRAWICA V |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan. | Odc. [m] | Polery | Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm) |  | Zan. przy nb.[m] wg Amsterdam (500cm) | UWAGI |
| 1. | 120 | 1 – 7 |  | 8,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Aktualizacja: 17.07.2024 r. (Sondaż: 03.07.2024 r.)

Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.

- strona 21 -