# GDAŃSK – NOWY PORT

| Nabrzeże WOC 1 – Basen Władysława IV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Odc. (m) | Polery | Max. zanurzenie (m) wg układu PL-EVRF-2007_NH (494cm) | UWAGI |
| 1. | 20 | 38 – 37 | 7,60 |  |
| 2. | 190 | 37 – 28 | 8,40 |  |
| 3. | 265 | 28 – 15 | 8,30 |  |
| 4. | 110 | 15 – 10 | 8,00 | . |
| 5. | 40 | 10 – 8 | 7,20 |  |
| Nabrzeże Połączeniowe – Basen Władysława IV |  |  |  |  |
| 1. |  | 1 – 8 | 7.50 | Nabrzeże odpraw dla jachtów |

Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.

W basenie Władysława IV maksymalna długość statków L = 170.00m.

UWAGA: Ograniczenia podczas pochodzenia i postoju statku.

- Statek do 7000 DWT, wyporność 9900T – brak ograniczeń

- Statek 7000-17000 DWT, wyporność 9900-23000T – ograniczenia od wiatru odpychającego od nabrzeża. Do 6°B, statek może podchodzić samodzielnie z minimalną prędkością nie większą niż 5cm/sek. W przypadku wystąpienia wiatrów powyżej 6°B- zapewnienie asysty holowników na dopychanie.

- Statek 17000-22000DWT, wyporność 23000 – 29000T – ograniczenia od wiatru odpychającego od nabrzeża. Do 5°B, statek podchodzi bez własnych środków napędu z holownikami z minimalną prędkością nie większą niż 5cm/sek. W przypadku wystąpienia wiatrów powyżej 5°B- zapewnienie asysty holowników na dopychanie.

Pismo KGK-NW-715-453/01 – statki ro-ro o długości większej niż 140m na wejście/wyjście do Basenu Władysława IV powinny mieć warunki określone przez Kapitana Portu Gdańsk.

Aktualizacja 04.12.2024 r. (Sondaż: 22.04.2024 r.)

- strona 1 -