| GDAŃSK – NOWY PORT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nabrzeże WOC 2 – Basen Władysława IV |  |  |  |  |  |
| Poz. | Odc. (m) | Polery | Max. zanurzenie (m) wg układu PL-EVRF-2007_NH (494cm) | Max zanurzenie (m) wg Amsterdam (500cm) | UWAGI |
| 1. | 20 | Rampa ro-ro – 1 | 5,50 |  |  |
| 2. | 45 | 1 – 3 | 8,10 |  |  |
| 3. | 50 | 3 – 5 | 8,50 |  |  |
| 4. | 95 | 5 – 10/11 | 8,10 |  |  |
| 5. | 45 | 10/11 – 14 | 8,40 |  |  |
| 6. | 50 | 14 – 16 | 8,30 |  |  |
| 7. | 140 | 16 – 22 | 8,20 |  |  |
| 8. | 110 | 22 – 27 | 7,70 |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| Nabrzeże Zachodnie - Basen Władysława IV |  |  |  |  |  |
| 1. | 55 | Poler 1- 8 | 4,40 |  | Postój holowników |

Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.

W basenie Władysława IV maksymalna długość statków L = 170,00m.

UWAGA: Ograniczenia podczas pochodzenia i postoju statku.

- Statek do 7000 DWT, wyporność 9900T – brak ograniczeń

- Statek 7000-17000 DWT, wyporność 9900-23000T – ograniczenia od wiatru odpychającego od nabrzeża. Do 6°B, statek może podchodzić samodzielnie z minimalną prędkością nie większą niż 5cm/sek. W przypadku wystąpienia wiatrów powyżej 6°B- zapewnienie asysty holowników na dopychanie.

- Statek 17000-22000DWT, wyporność 23000 – 29000T – ograniczenia od wiatru odpychającego od nabrzeża. Do 5°B, statek podchodzi bez własnych środków napędu z holownikami z minimalną prędkością nie większą niż 5cm/sek. W przypadku wystąpienia wiatrów powyżej 5°B- zapewnienie asysty holowników na dopychanie.

Pismo KGK-NW-715-453/01 – statki ro-ro o długości większej niż 140m na wejście/wyjście do Basenu Władysława IV powinny mieć warunki określone przez Kapitana Portu Gdańsk.

Aktualizacja 13.12.2024 r. (Sondaż: 22.04.2024 r.)

.

- strona 2 -