Gdańsk – Nowy Port

| Nabrzeże Przemysłowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan. | Odc. [m] | Polery | Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm) | UWAGI |  |
| Przemysłowe Barkowe |  |  |  |  |  |
| 1. | 15 | dalba 1 - 2 | 3,20 | Pomost barek. Zakaz cumowania – nr 12/19/Nb |  |
| 2. | 100 | dalba 2 - 10 | 3,70 | Pomost barek. Zakaz cumowania – nr 12/19/Nb |  |
| 3. | 25 | dalba 10 – 12 | 3,30 | Pomost barek. Zakaz cumowania – nr 12/19/Nb |  |
| Przemysłowe |  |  |  |  |  |
| 1. | 100 | 13 – 17 | 8,50 | Baza Soli. Nie udziela się zwolnień holowniczych. |  |
| 2. | 25 | 17 – 18 | 8,20 | Nie udziela się zwolnień holowniczych |  |
| 3. | 150 | 18 – 24 | 8,40 | Nie udziela się zwolnień holowniczych |  |
| 4. | 65 | 24 – 27 | 9,30 | Nie udziela się zwolnień holowniczych. Zakaz cumowania polery 24-26 -Zawiad. Kap. Portu nr 11/2024/Nb. |  |
| 5. | 85 | 27 – 34 | 9,30 |  |  |
| 6. | 125 | 34 – 44 | 9,40 |  |  |
| 7. | 25 | 44 – 46 | 8,60 | 1) |  |
| 8. | 25 | 46 – 48 | 8,70 | 1) |  |
| 9. | 35 | 48 – 51 | 7,30 | 1) |  |
| 10. | 50 | 51 – 55 | 8,10 | 1) |  |
| 11. | 50 | 55 – 59 | 8,30 | 1) |  |
| 12. | 15 | 59 – 60 | 8,60 | 1) |  |
| 13. | 30 | 60 - 62 | 8,90 | Statek o zanurzenie T = 8,90m nie powinien podczas manewrowania wychodzić poza poler nr 62 – od narożnika nabrzeża głębokości poniżej 8,90m. 1) |  |

Aktualizacja strony 06.12.2024 r. sondaż 21.11.2024 (polery 13 – 23), sondaż 07.11.2024 r. (polery 23 – 62).

1) -Zakaz cumowania polery 45 – 62 z możliwością założenia cum na poler nr 45 i 46 – Zawiad. Kpt. Portu nr 14/2024/Nb. Maksymalne zanurzenia statków poleru 44-62 pozostawiono b/z do czasu dostarczenia przez Polcopper brakujących atestów czystości dna.									- strona 15 -