PORT PÓŁNOCNY

| Basen Paliwowy nr 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan. | Odc. [m] | Polery | Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm) |  | Uwagi |  |
| Stanowisko „O” |  |  |  |  | Lccmax=155m - pismo Naftoport z dn.10.08.12r. Odcinek cumowania statków od 5m za poler 2 do 5m za poler 16. Zakaz cumowania - niska przystań - Zawiadomienie kpt. portu nr 14/2002/Nb. |  |
| 1. | 30 | od 5m za 2 – do 3 | 9,90 |  |  |  |
| 2. | 165 | 3 – 5m za 16 | 9,90 |  |  |  |
| 3. | 10 | 5m za 16 – 17 | 9,90 |  |  |  |
| Stanowisko „P” |  |  |  |  |  |  |
| „P” |  |  | 15,00 |  | Lccmax = 300m |  |

Aktualizacja „O” i „P” – 14.08.2025 r. Sondaż 22.07.2025 r.

| Basen Paliwowy nr 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko | Odc. |  | Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm) | Uwagi |  |
| "R" |  |  | 15,00 | Lccmax = 300m. W terminie do 3 miesięcy należy wykonać sondaż kontrolny akwenu. Rufa statku nie może wychodzić więcej niż 70 metrów poza linię prostopadłą do ostatniej dalby cumowniczej |  |
| "T" |  |  | 15.00 | Lccmax = 350m. Warunki obsługi zbiornikowców VLCC – strona 34 |  |

Aktualizacja „T”/„R” – 05/09.09.2025 r.  Sondaż: 22.07.2025 r. Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.

| Basen Paliwowy nr 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko | Odc. | Polery | Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm) | Zan. przy nb.[m] wg układu Amsterdam (500cm) | Uwagi |  |
| "T1" |  |  |  | 12,70 | Lccmax = 211m, Dmax = 50 000T |  |

Sondaż: 29.01.2025 r.

- strona 26 –

- ZBIORNIKOWCE VLCC

WARUNKI OBSŁUGI ZBIORNIKOWCÓW VLCC LMAX = 350M PRZY STANOWISKU CUMOWNICZYM „T”

WARUNKI WPROWADZENIA STATKU DO PORTU:

- Pora dzienna /nocna – max siła wiatru 6°B,

- Widzialność nie mniejsza od 1 Mm,

- Obsada pilotowa: według Przepisów Portowych,

- Asysta holownicza: cztery holowniki według Przepisów Portowych, wybór holowników w zależności od uciągu na palu, według wskazań pilota,

- Łódź cumownicza – min 1 szt,

- Max prędkość podchodzenia do nabrzeża – według Instrukcji Terminala, max 5cm/s,

- Terminal zobowiązany jest dostarczyć Służbie Dyżurnej Kapitanatu Portu, Stacji Pilotów, Cumownikom plan/wariant cumowania opracowany przez Terminal

i zaakceptowany przez Kapitana statku.

WARUNKI WYJŚCIA STATKU Z PORTU:

- Pora dzienna/nocna – max siła wiatru 7°B,

- Widzialność nie mniejsza od 1 Mm,

- Obsada pilotowa: według Przepisów Portowych,

- Obsada holownicza: cztery holowniki według Przepisów Portowych, wybór holowników w zależności od uciągu na palu, według wskazań pilota,

PROCEDURY AWARYJNE:

- Przerwanie przeładunku i rozłączenie ramion przeładunkowych należy wykonać przy sile wiatru 7°B lub w przypadku trudności z utrzymaniem się zbiornikowca przy nabrzeżu. Za decyzję odpowiedzialny jest Terminal.

- Po przerwaniu przeładunku, należy powiadomić służbę dyżurną KGK, pilotów, zespół holowniczy i rozważyć awaryjne wyprowadzenie zbiornikowca z Terminala.

- W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kapitana statku lub Terminala, Kapitan Portu Gdańsk może skierować holowniki do dopychania zbiornikowca do nabrzeża

i asysty bezpiecznego postoju statku w Terminalu portowym.

UWAGI:

- Obowiązek kontroli prędkości wiatru podczas postoju zbiornikowca przy stanowisku T oraz podczas prowadzenia operacji przeładunkowych spoczywa na Terminalu,

w oparciu o dostępne prognozy pogody i dostępną w Terminalu aparaturę pomiarową (wiatromierze).

- W przypadku prognozowanych niekorzystnych warunków pogodowych, Terminal może odmówić wejścia i obsługi statku.

Aktualizacja: 22.04.2025 r.

- strona 34 -