Załącznik 1 do Umowy WI1.374.46.2025.MC

# Opis przedmiotu Zamówienia - Świadczenie usług dostępu do Internetu na łączu symetrycznym

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych zapewnienia dostępu do Internetu wraz z usługami ochrony przed atakami DDoS.

## Informacje Ogólne

- Obecna umowa na świadczenie dostępu do sieci Internet na łączu symetrycznym wraz z usługami ochrony przed atakami DDoS jest zawarta na czas określony do 30.09.2025r.

- Termin realizacji zamówienia – 01.10.2025 – 30.09.2027.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca odpowiada ze ewentualne uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

## Usługa telekomunikacyjna zapewnienia dostępu do sieci Internet.

- Zestawianie, uruchomienie i utrzymywanie przez cały okres trwania umowy, symetrycznego łącza dostępowego o przepustowości gwarantowanej wynoszącej 600Mbps.

  - Gwarantowana prędkość połączenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym wynosi 600Mbps (słownie: sześćset megabitów na sekundę).

  - Gwarantowana prędkość połączenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wynosi 600Mbps (słownie: sześćset megabitów na sekundę).

  - Miejscem instalacji łącza jest budynek Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.

  - Zakończenie sieciowe po stronie zamawiającego musi być zgodne ze standardem Ethernet pracujące na portach miedzianych RJ45 1000 Base-TX lub optycznych 1000 Base-LX/LH.

  - Wykonawca musi zapewnić obsługę ruchu generowanego przez Zamawiającego przy pomocy protokołu routingu BGP w wersji 4.

  - Wykonawca musi zapewnić obsługę klasy adresów IPv4 o charakterze (Provider Independent) należących do Zamawiającego posiadającego własny numer AS.

  - Wykonawca musi zapewnić dostęp do wszystkich usług i serwisów internetowych krajowych i zagranicznych.

  - Ilość generowanego ruchu przez Zamawiającego nie może być w żaden sposób limitowana oraz ograniczana funkcjonalnie.

  - Wszystkie urządzenia instalowane w serwerowni w budynku Urzędu Morskiego w Gdyni przy ulicy Chrzanowskiego 10 w Gdyni muszą być fabrycznie przystosowane do montażu i zamontowane w szafach RACK 19 cali.

  - Dostępność świadczonej usługi nie może być niższa niż 99,5% w skali roku.

  - Gwarantowany czas usunięcia awarii na łączu nie może być wyższy niż 8 godzin.

  - Wykonawca musi zapewnić 24 godzinny serwis zgłoszeń awarii technicznych łącza.

- Utrzymanie na życzenie Zamawiającego serwera secondary DNS dla strefy: umgdy.gov.pl

- Usługi muszą mieć charakter powszechny oraz muszą być świadczone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami tj. z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221).

- Świadczenie usługi może realizować Wykonawca, który został wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

## Usługa ochrony przed atakami DDoS.

### Informacje ogólne.

  - Usługa musi być świadczona przez Wykonawcę w trybie całodobowym, siedem dni w tygodniu.

### Monitorowanie ruchu.

  - Usługa musi obejmować monitorowanie ruchu sieciowego kierowanego do sieci Zamawiającego pod kątem prób ataków DDoS na udostępnione przez Zamawiającego w sieci Internet treści i usługi.

  - Usługa monitorowania ruchu musi opierać się na monitorowaniu urządzeń aktywnych Wykonawcy, które wykorzystuje on w realizacji usług dostępu do Internetu dla Zamawiającego.

  - Dane zgromadzone w procesie monitoringu muszą być podstawą do sporządzania statystyk ruchu.

  - Monitorowanie ruchu na chronionym łączu Zamawiającego musi odbywać się w na zasadzie próbkowania w trybie ciągłym w czasie rzeczywistym.

### Wykrywanie zagrożeń.

  - Wykrywanie zagrożeń w ruchu sieciowym musi odbywać się co najmniej na podstawie następujących mechanizmów detekcji:

    - Sygnatury.

    - Przekroczenie wartości progowych dla określonych typów pakietów i protokołów.

    - Wykrywanie anomalii ruchu sieciowego w stosunku do profilu ruchu sieciowego Zamawiającego.

  - W ramach usługi Wykonawca monitoruje ruch do i od chronionej podsieci w czasie rzeczywistym.

  - Wykonawca musi zapewniać wykrywanie anomalii ruchu sieciowym, co najmniej dla: TCP SYN, TCP RST, TCP Null, ICMP, IP Null, IP Fragmented, DNS.

  - W oparciu o dane historyczne system musi określać oczekiwaną wartość ruchu od i do Zamawiającego w danym czasie.

  - Wykonawca musi zapewnić wykrywanie anomalii ruchu sieciowego polegających na znacznym przekroczeniu wolumenu ruchu w stosunku do wcześniej wyznaczonych wartości oczekiwanego ruchu dla Zamawiającego.

  - Wykonawca musi klasyfikować ruch sieciowy co najmniej na następujące kategorie:

    - Zweryfikowany atak.

    - Fałszywy alarm.

    - Nagły ruch, tj. wzrost woluminu ruchu sieciowego spowodowany inną przyczyną niż atak.

  - Wykonawca musi powiadamiać Zamawiającego o pojawieniu się zagrożeń wskazujących na wystąpienie ataku (alarmów krytycznych) w terminie nie dłuższym niż 15 minut od momentu ich identyfikacji.

  - Wykonawca musi powiadamiać Zamawiającego o pojawieniu się alarmów krytycznych, obejmujących co najmniej taki zdarzenia, jak:

    - Potencjalne ataki DDoS.

    - Utrata komunikacji z monitorowanymi zasobami.

    - Inne alarmy wynikające z ustaleń z Zamawiającym.

  - Kryteria definiujące wystąpienie zdarzeń oraz poziom, jaki zostanie przyporządkowany dla poszczególnych zdarzeń musi zostać uzgodniony z Zamawiającym na etapie wdrożenia usługi.

### Oczyszczanie ruchu - mitygacja.

  - Mechanizmy oczyszczania ruchu sieciowego muszą w maksymalnym stopniu filtrować ruch niepożądany, a jednocześnie nie mogą w znaczący sposób oddziaływać (ograniczać, blokować itp.) na ruch uprawniony.

  - W ramach oczyszczania ruchu Wykonawca musi zapewnić automatyczną mitygację zdarzenia, polegającą na przekierowywaniu zidentyfikowanego złośliwego ruchu DDoS do centrum analizy ruchu Wykonawcy, przefiltrowaniu i oczyszczeniu go z niepożądanej aktywności, a następnie przekierowaniu go do Zamawiającego.

  - Centrum analizy ruchu Wykonawcy nie może znajdować się poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

  - W trakcie mitygacji ruch sieciowy nie może być przekierowany poza teren Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Ruch w sieci Zamawiającego przekierowany do oczyszczania nie może być wysyłany poza obszar i infrastrukturę, która nie znajduje się pod bezpośrednim nadzorem Wykonawcy.

  - Wykonawca musi poddawać ciągłej analizie ruch sieciowy i konfigurację mechanizmów filtracji i w porozumieniu z Zamawiającym dokonywać modyfikacji, aby realizować założenia opisane w punkcie 4.1.

  - Wykonawca w ramach świadczonej usługi oczyszczania ruchu musi zapewniać:

    - Ochronę przed atakami wolumetrycznymi o wolumenie do 50 Gb/sek.

    - Filtrowanie ruchu z błędnymi nagłówkami IP, TCP, UDP.

    - Filtrowanie ruchu na określonych portach TCP i UDP na podstawie zawartości pola danych w oparciu o wyrażenia regularne.

    - Odrzucanie lub przepuszczanie ruchu sieciowego na podstawie zdefiniowanych – we współpracy z Zamawiającym – filtrów, operujących na informacjach w nagłówkach.

    - Ochronę przed atakami ze spoofowanymi adresami źródłowymi IP poprzez autentykację sesji TCP, zapytań DNS oraz zapytań http.

    - Filtrowanie nieprawidłowych zapytań DNS.

    - Ograniczenia zapytań DNS do zadanej wartości zapytań na sek.

    - Co najmniej 5 filtrów opartych o wyrażenia regularne, definiujące zakres stosowania autentykacji DNS oraz ograniczania liczby zapytań DNS.

    - Filtrowanie nieprawidłowych zapytań http.

    - Blokowanie ruchu od stacji końcowych przekraczających progi dla operacji HTTP na sekundę per serwer lub per URL.

    - Co najmniej 5 filtrów opartych o wyrażenia regularne, definiujących zakres stosowania autentykacji HTTP lub ograniczania liczby zapytań http.

    - Filtrowanie ruchu w oparciu o wyrażenia regularne dotyczące nagłówków http.

    - Ochronę przez atakami typu slow Lories, poprzez resetowanie połączeń, które pozostają nieaktywne przez zadany okres czasu.

    - Ochronę przez atakami typu slow Lories, poprzez resetowanie sesji TCP, której aktywność jest poniżej zadanej liczby bajtów przesyłanej w zadanym okresie czasu.

    - Wykrywanie ruchu kierowanego z serwerów CDN proxy i stosowanie algorytmów filtrowania na podstawie oryginalnego źródła ruchu

    - Wykrywanie i filtrowanie pakietów z nieprawidłowymi nagłówkami SSL/TLS lub nagłówkami SSL/TLS, które są poza sekwencją.

    - Blokowanie sesji, jeżeli podczas negocjacji SSL/TLS klient zażąda nadmiernej ilości metod kryptograficznych lub rozszerzeń użytkownika - próg dla tych wartości musi być konfigurowalny.

    - Wykrywanie i rozłączanie sesji, jeżeli negocjacja SSL/TLS nie zakończy się w zadanym czasie.

    - Blokowanie ruchu ze stacji, dla których występuje nadmierna liczba nieprawidłowych, nadmiarowych lub niekompletnych sesji SSL.

    - Monitorowanie negocjacji SSL dla wszystkich portów, na których mogą być stosowane aplikacje zabezpieczone protokołem TLS: HTTPS, SMTP, IMAP4, POP, LDAP, IRC, NNTP, TELNET, FTP i SIP.

    - Ochronę przed atakami pochodzącym od sieci botnetowych poprzez filtrowanie dzięki na bieżąco aktualizowanym sygnaturom zawierającym listę adresów IP.

    - Ochronę przed atakami pochodzącymi z sieci botnetowych poprzez wykrywanie źródeł ataku o wolumenie przekraczającym zadane wartości.

    - Uruchamianie mitygacji w celu nauczenia się systemu wartości typowych ruchu, które następnie mogą być wykorzystywania do właściwego ustawiania progów dla algorytmów mitygacji.

  - Czas uruchomienia automitygacji nie może być dłuższy niż 5 minut od momentu przekroczenia parametrów detekcji złośliwego ruchu.

  - Ruch sieciowy musi być oczyszczany do momentu ustania ataku.

  - W przypadku, gdy uruchomiana procedura eliminacji DDoS ma negatywny wpływ na zasoby lub usługi, Zamawiający ma możliwość jej przerwania, co następuje w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.

### Raportowanie.

  - Wykonawca musi sporządzać i przesyłać w formie elektronicznej do Zamawiającego raporty ze zdarzeń zaistniałych w ramach realizacji niniejszej usługi. Raport musi obejmować co najmniej:

    - Wielkość ruchu przychodzącego i wychodzącego.

    - Maksymalne wartości ruchu.

    - Listę zarejestrowanych ataków.

    - Listę usuniętych ataków.

### Dostęp do panelu użytkownika.

  - Wykonawca musi przydzielić Zamawiającemu dostęp do serwisu www dla usługi.

  - Zamawiający musi mieć możliwość realizacji dostępu do serwisu poprzez sieć Internet.

  - W ramach korzystania z usługi Zamawiający musi mieć nadane co najmniej uprawnienia do odczytu.

  - Dostęp do serwisu musi być zabezpieczony w oparciu o technologię IPsec.

  - W ramach funkcjonalności serwisu Zamawiający będzie mógł co najmniej:

    - Tworzyć raporty i przeglądać statystyki z analizy ruchu sieciowego.

    - Generować i pobierać raporty w formacie pdf i xml.

    - Wysyłać raporty na wskazany adres email.

### Wdrożenie usługi.

  - W ramach Projektu Wykonawczego Wykonawca we współpracy z Zamawiającym uzgodni co najmniej następujące szczegóły techniczne:

    - Opis techniczny integracji usługi z siecią Klienta,

    - Opis procedur powiadamiania i eskalacji,

    - Testy akceptacyjne,

    - Opis procedur obsługi zgłoszeń i raportowania.

  - Proces tworzenia dokumentu zostaje zakończony z chwilą akceptacji przez Zamawiającego.

  - W ramach implementacji usługi Wykonawca dokona rekonfiguracji swoich urządzeń sieciowych oraz skonfiguruje usługę przeciwdziałania atakom DDoS zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi Projektem Wykonawczym.

  - Po zakończeniu implementacji usługi – w celu potwierdzenia, że dotychczasowa funkcjonalność sieci Zamawiającego nie została utracona – Wykonawca z udziałem Zamawiającego przeprowadzą testy funkcjonalne usługi przeciwdziałania atakom DDoS (testy akceptacyjne).

  - W ramach testów akceptacyjnych musi zostać sprawdzona:

    - Poprawność routingu z i do Wykonawcy.

    - Poprawność re-routingu BGP.

    - Działanie mechanizmów BGP Flowspec.

  - Po zakończeniu testów akceptacyjnych. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji dokumentację, zawierającą, co najmniej:

    - Procedury operacyjne odnoszące się do inicjalizacji i zakończenia obsługi incydentu ataku DDoS.

    - Szczegóły techniczne chronionych sieci i usług Klienta.

    - Udokumentowaną procedurę wdrażania zmian funkcjonalnych w zakresie sieci i usług Klienta, które mają wpływ na szczegółową konfigurację usługi.