Opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa przełączników sieciowych”

Część A – Dostawa przełącznika Ethernet (1 szt.)

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 przełącznika Ethernet rack (1U), fabrycznie nowego, nieużywanego, w konfiguracji spełniającej minimalne wymagania techniczne określone w niniejszej specyfikacji.

- Wymagania techniczne

  - Przełącznik musi posiadać minimum 48 portów downlink elektrycznych pracujących w standardzie 10/100/1000 Base-T;

  - Wszystkie porty downlink muszą wspierać standard PoE+ (power over Ethernet zgodnie z IEEE 802.3at);

  - Przełącznik musi posiadać minimum 4 porty typu uplink wykonane w standardzie SFP+ o prędkości pracy 10 G Ethernet;

  - Przepustowość przełącznika nie powinna być mniejsza niż 176Gbps oraz wydajności pakietowej nie mniejszej niż 130Mpps;

  - Przełącznik powinien posiadać tablicę adresów mac o pojemności nie mniejszej niż 32 000 wpisów;

  - Przełącznik musi posiadać redundantne zasilacze z możliwością wymiany w trybie hot plug. Wymaga się zasilania przełącznika napięciami podstawowymi 230VAC. Wydajność zasilacza powinna zapewniać nieprzerwaną pracę i dostarczanie PoE po awarii jednego zasilacza. Wymagana moc nominalna powinna wynosić nie mniej niż 740W.

  - Przełącznik powinien posiadać redundantne wentylatory do chłodzenia podzespołów;

  - Przełącznik powinien obsługiwać minimum 4000 podsieci VLAN;

  - Przełącznik powinien zapewniać tworzenie list kontroli dostępu (ACL), podstawowy mechanizm ochrony przez atakami DDoS oraz wsparcie dla uwierzytelniania protokołem 802.1x;

  - Zarządzanie urządzeniem powinno odbywać się lokalnie (konsolowo) oraz zdalnie z wykorzystaniem protokołu SSH, SNMPv3 oraz interfejs graficzny w sieci Web. Funkcjonalność musi być dostępna na wewnętrznym interfejsie zarządzającym warstwy 3 z możliwością przypisania do sieci VLAN;

  - Przełącznik musi posiadać wbudowaną pamięć do zapisu konfiguracji i oprogramowania z możliwością aktualizacji bez przerywania pracy urządzenia;

  - Przełącznik powinien zapewniać możliwość łączenia w stos do 8 urządzeń zapewniając jeden logiczny przełącznik;

3. Gwarancja i serwis

  - Wykonawca zapewni gwarancję na okres min. 36 miesięcy w trybie Next Business Day.

- Równoważność

  - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone w niniejszej specyfikacji.

Część B - Dostawa przełączników protokołu Fibre Channel (2 szt.)

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie przełączników Fibre Channel typu rack (1U), w konfiguracji spełniającej minimalne wymagania techniczne określone w niniejszej specyfikacji.

- Wymagania techniczne

  - Przełącznik musi być wyposażony w minimum 8 portów SFP+ Fibre Channel o prędkości pracy do 32Gbps. Przełącznik musi zapewniać pracę na prędkościach portów 16Gbps oraz 8Gbps;

  - Przełącznik musi posiadać minimum 8 portów aktywnych,

  - Wszystkie porty przełącznika muszą zostać obsadzone wkładkami Fibre Channel o prędkości pracy 32Gbps pracujących na włóknach światłowodowych wielomodowych krótkiego zasięgu;

  - Przełącznik musi charakteryzować się prędkością przełączania nie mniejszą niż 2,5Tb/s;

  - Maksymalne opóźnienie przełączania nie może być większe niż 700ns;

  - Przełącznik musi posiadać mechanizm buforowania ramek zapewniając brak utraty ramek w warunkach przeciążenia;

  - Przełącznik musi posiadać podwójne zasilacze pracujące w trybie redundantnym oraz podwoje wentylatory;

  - Przełącznik powinien posiadać graficzny interfejs zarządzania oraz CLI dostępny z poziomu sieci IP;

  - Przełącznik powinien posiadać wsparcie dla obsługi list kontroli dostępu oraz wewnętrznych mechanizmów uwierzytelniania użytkowników;

  - Przełącznik musi zapewnić mechanizm strefowania ruchu (zoning) w trybie sprzętowym;

  - Przełącznik musi obsługiwać mechanizmy izolacji ruchu oraz wsparcie dla wirtualizacji sieci SAN;

- Gwarancja i serwis

  - Wykonawca zapewni gwarancję na okres min. 60 miesięcy w trybie Next Business Day.

- Równoważność

  - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone w niniejszej specyfikacji.