	NABRZEŻE DWORZEC DRZEWNY 

	Stan.
	 Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	135
	3 -10
	10,60
	

	2.
	55
	11 -14
	10,60
	Niska przystań nr 1. Cumowanie małych jednostek.

	3.
	100
	15 – 20
	10,60
	

	4.
	40
	20 - 22
	10,50
	

	5.
	360
	22 - 40
	10,60
	

	6.
	20
	40 – 41
	9,40
	

	7.
	65
	41 - 43
	3,60
	Niska przystań nr 2. Cumowanie małych jednostek.

	8.
	50
	43 – 44
	3,20
	Statki nie cumują. Pława nawigacyjna nr 6 (Fl. R 3s) w odległości 30m od nabrzeża.

	9.
	20
	44 – 45
	9,40
	

	10.
	100
	45 – 51
	9,90
	

	11.
	95
	51 – 56
	9,70
	Użytkownik COMAL.

	12.
	35
	56 – 58
	9,30
	Użytkownik COMAL. 

	13.
	20
	58 – 60
	9,70
	Użytkownik COMAL.

	
	
	
	
	


GDAŃSK – NOWY PORT
Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.
Aktualizacja: 17.04.2026 r. 
Sondaż: 08.07.2025 r. (polery 1 – 49) sondaż 29.01.2025 r. (polery 49 – 51), sondaż 14.04.2026 r. (polery 51-60).
- strona 13 -
