Znak sprawy: WI1.374.17.2026.MC

opis przedmiotu zamówienia:
„Dostawa systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego”

Spis treści

I.	Przedmiot zamówienia	2

II.	Wymagania i dane techniczne w zakresie zamówienia	2

1.	Wymagania wspólne.	2

2.	Zapora sieciowa.	2

3.	Centralny system analizy i korelacji logów z zapór sieciowych.	6

4.	System zarządzania tożsamością i centralnej autentykacji użytkowników.	8

III.	Dostawa	9

IV.	Wymagania stawiane wykonawcy	9

V.	Płatność	10

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu Morskiego w Gdyni składającego się z: zapory sieciowej, centralnego systemu analizy i korelacji logów z zapór sieciowych, systemu zarządzania tożsamością i centralnej autentykacji użytkowników.

# Wymagania i dane techniczne w zakresie zamówienia

## Wymagania wspólne.

Licencje muszą posiadać wsparcie produktowe na oprogramowanie zapewniane przez producenta oprogramowania lub producenta dostarczanej infrastruktury sprzętowej.

Dostarczane licencje muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na teren Polski.

Licencje wsparcia producenta, licencje na oprogramowanie oraz urządzenia muszą zostać zarejestrowane i przypisane do konta Urzędu Morskiego w Gdyni znajdującego się w internetowym serwisie wsparcia danego producenta sprzętu lub oprogramowania.

Zamówienie dotyczy dostawy fabrycznie nowego sprzętu tzn. nie używanego przed dniem dostarczenia.

Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji producenta obejmujących rynek polski, zapewniając w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być przystosowane do instalacji w szafach serwerowych standardu RACK o rozstawie belek montażowych wynoszących 19”.

Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być przystosowane do pracy ciągłej 365 dni w roku.

Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania musi współpracować ze sobą i umożliwiać osiągnięcie pełnej funkcjonalności określonej w SOPZ.

Dostarczony sprzęt musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja, zarówno produktu, jak i producenta.

## Zapora sieciowa.

  - Zapora sieciowa musi być dostarczona, jako dedykowane urządzenie zabezpieczeń sieciowych (appliance) o wielkości maksymalnej 2RU (Rack Unit), preferowane 1 RU wraz kompletem niezbędnych mocowań w szafie RACK.

  - Zapora sieciowa musi być wyposażona w 2 redundantne zasilacze na napięcie 230V.

  - Zapora sieciowa nie może posiadać ograniczeń licencyjnych dotyczących liczby chronionych komputerów w sieci wewnętrznej.

  - Zapora sieciowa musi umożliwiać działanie w trybie rutera (tzn. w warstwie 3 modelu OSI) obsługując routing statyczny i protokoły routingu dynamicznego (OSPF, BGP, RIP), wsparcie dla VLAN (tagowanie zgodne z IEEE 802.1q) oraz polityk routingu.

Zapora sieciowa musi umożliwiać działanie w trybie przełącznika warstwy 2 modelu OSI i wspierać przełączania na poziomie L2.

Zapora sieciowa musi ustalać tożsamość identyfikując i uwierzytelniając użytkowników sieci oraz pozwalać na stosowanie precyzyjnych polityk bezpieczeństwa przypisanych do poszczególnych użytkowników lub grup.

Zapora sieciowa musi wspierać, co najmniej uwierzytelnianie:

lokalne,

oparte na zewnętrznych serwerach (RADIUS, LDAP, AD),

dwuskładnikowe,

poprzez integrację z systemem zarządzania tożsamością i centralnej autentykacji użytkowników.

  - Zapora sieciowa musi zapewniać następujące funkcjonalności:

    - Zapora sieciowa z filtrowaniem treści i ruchu sieciowego na poziomie warstwy sieciowej, transportowej i aplikacji. Ponadto musi ona uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, aplikacje, użytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasmem sieci.

    - Kontrola aplikacji.

      - System musi identyfikować aplikacje bez względu na numery portów, protokoły tunelowania i szyfrowania. Identyfikacja aplikacji musi odbywać się co najmniej poprzez analizę sygnatur i wzorców ruchu, analizę heurystyczną, behawioralną, ssl oraz dogłębną inspekcję pakietów (DPI – Deep Packet Inspection).

System musi posiadać możliwość ręcznego tworzenia sygnatur dla nowych aplikacji bezpośrednio na urządzeniu bez użycia zewnętrznych narzędzi i wsparcia producenta.

System musi identyfikować, co najmniej 4000 różnych aplikacji, w tym aplikacji tunelowanych w protokołach HTTP i HTTPS. Zezwolenie dostępu do aplikacji musi odbywać się w regułach polityki firewall (tzn. reguła firewall musi posiadać oddzielne pole gdzie definiowane są aplikacje i oddzielne pole gdzie definiowane są protokoły sieciowe).

Inspekcja SSL. System musi mieć możliwość deszyfracji zaszyfrowanego ruchu i poddania go inspekcji. W skład zadań przeprowadzanych w ramach inspekcji musi wchodzić, co najmniej: wykrywanie i blokowanie ataków typu exploit (ochrona Intrusion Prevention), ochrona przed wirusami i złośliwym kodem (ochrona AntiVirus i AntiSpyware), filtracja plików, danych i URL.,

Detekcja i zapobieganie włamaniom (IPS).

      - System musi posiadać możliwość uruchomienia modułu wykrywania i blokowania ataków intruzów w warstwie 7 modelu OSI IPS bez konieczności dokupowania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją.

Baza sygnatur IPS musi być przechowywania na urządzeniu, regularnie aktualizowana w sposób automatyczny i pochodzić od tego samego producenta, co producent zapory sieciowej.

System musi posiadać możliwość uruchomienia modułu IPS per reguła polityki bezpieczeństwa zapory sieciowej.

Ochrona przed wirusami i złośliwym kodem.

      - System musi posiadać możliwość uruchomienia modułu inspekcji antywirusowej, kontrolującego co najmniej pocztę elektroniczną (SMTP, POP3, IMAP), FTP oraz HTTP i HTTPS bez konieczności dokupowania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją.

      - Baza sygnatur AV musi być przechowywania na urządzeniu, regularnie aktualizowana w sposób automatyczny i pochodzić od tego samego producenta, co producent zapory sieciowej.

      - System musi posiadać możliwość uruchomienia modułu inspekcji antywirusowej per reguła polityki bezpieczeństwa zapory sieciowej.

Filtracja email.

      - System musi pozwalać na analizę i kontrolę ruchu poczty elektronicznej w celu ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem, phishingiem i innymi zagrożeniami.

System musi wykrywać spam poprzez analizę nagłówków i treści maili pod kątem podejrzanych wzorców, oceniając, czy wiadomość może być niechciana.

System musi pozwalać na definiowanie list adresów, domen czy słów kluczowych, które mają priorytet nad ogólnymi regułami.

System musi być zintegrowany z globalną bazą zagrożeń producenta, która dostarcza informacje o znanych źródłach spamu i phishingu.

System musi obsługiwać protokoły SMTP, POP3, IMAP, MAPI.

System musi pozwalać na tworzenie własnych profili filtracji oraz umożliwiać dostosowanie poziomu ochrony i trybu działania.

Filtracja url.

      - System musi pozwalać na kontrolę dostępu do stron internetowych na podstawie adresów URL w ruchu HTTP i HTTPS bez konieczności dokupowania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją.

      - System musi posiadać możliwość uruchomienia modułu filtracji URL per reguła polityki bezpieczeństwa zapory sieciowej.

      - Filtracja musi bazować co najmniej na prostych dopasowaniach, wyrażeniach regularnych lub symbolach wieloznacznych.

Filtracja plików i danych.

      - System musi umożliwiać blokowanie transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, dll, doc, szyfrowany doc, docx, ppt, szyfrowany ppt, pptx, xls, szyfrowany xls, xlsx, rar, szyfrowany rar, zip, szyfrowany zip, exe, gzip, hta, mdb, mdi, ocx, pdf, pgp, pif, pl, reg, sh, tar, text/html, tif.

Rozpoznawanie pliku musi odbywać się na podstawie nagłówka, typu MIME, analizy sygnatur i wzorców, a nie na podstawie rozszerzenia.

System musi umożliwiać analizę plików współpracując z zewnętrznym systemem utrzymywanym przez producenta w ramach chmury, który uruchamia podejrzane pliki w wirtualnym izolowanym środowisku oraz sprawdza czy dany plik nie zachowuje się w złośliwy sposób. System zewnętrzny, na podstawie przeprowadzonej analizy, musi aktualizować system firewall sygnaturami nowo wykrytych złośliwych plików i ewentualnej komunikacji zwrotnej generowanej przez złośliwy plik po zainstalowaniu na komputerze końcowym.

Zapora sieciowa musi posiadać przepływność:

    - Nie mniej niż 10 GB/s efektywnej przepustowości dla funkcjonalności NGFW (firewall z włączoną funkcją kontroli aplikacji, IPS i logowaniem), zgodnie z oficjalną dokumentacją producenta,

Nie mniej niż 10 GB/s dla modułu IPS z włączoną funkcją logowania, zgodnie z oficjalną dokumentacją producenta.

Zapora sieciowa musi posiadać możliwość łączenia w klastry HA (High Availability) oraz prace w trybach: Active-Active, Active-Passive, Clustering.

Zapora sieciowa musi posiadać wbudowane interfejsy lub możliwość ich rozbudowy, zapewniając co najmniej:

    - 18 portów GbE (Gigabit Ethernet) RJ45 łącznie, w tym wydzielony port do zarządzania oraz jeśli producent przewiduje port lub porty do HA,.

8 interfejsów optycznych GbE (SFP) lub równoważnych,

8 interfejsów 10 GbE (SFP+) lub równoważnych 10 GbE,

1 port USB.

Urządzenie musi być wyposażone w dyski twarde SSD o łącznej sumie pojemności, co najmniej 800 GB.

Zapora sieciowa musi charakteryzować się następującą wydajnością:

    - Wydajność przełączania/forwardingu ruchu IPv4, co najmniej 60 Gbps (dla pakietów 64-byte UDP),

Ilość (jednoczesnych) sesji TCP, nie mniejsza niż 7 mln, zgodnie z dokumentacją producenta,

Ilość nowych sesji TCP, co najmniej 400.000 /sek zgodnie z dokumentacą producenta,

Zapora sieciowa musi charakteryzować się następująca wydajnością modułu VPN:

    - Wydajność przełączania pakietów IPSec, co najmniej 40 Gbps,

Wydajność przełączania pakietów SSL, co najmniej 3 Gbps

Zapora sieciowa musi umożliwiać zestawianie zabezpieczonych kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site. Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o ustawienia rutingu (tzw. routing-based VPN).

Dostęp VPN dla użytkowników mobilnych musi odbywać się na bazie technologii SSL VPN.

Wykorzystanie funkcji VPN (IPSec i SSL) nie wymaga zakupu dodatkowych licencji.

Zapora sieciowa musi charakteryzować się następującymi parametrami pojemnościowymi:

    - Ilość jednoczesnych tuneli SSL-VPN dla użytkowników, co najmniej 1000,

Ilość jednoczesnych tuneli IPSec VPN, co najmniej 2000 (Gateway-to-Gateway),

Ilość reguł filtrowania i polityk bezpieczeństwa, co najmniej 10000.

Urządzenie musi obsługiwać, co najmniej następujące protokoły zarządzania: CLI (SSH), GUI (HTTPS).

Zarządzanie zaporą sieciową musi odbywać się z linii poleceń (CLI) oraz graficznej konsoli Web GUI dostępnej przez przeglądarkę WWW. Nie jest dopuszczalne, aby istniała konieczność instalacji dodatkowego oprogramowania na stacji administratora w celu zarządzania systemem.

Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji). System zabezpieczeń musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych uprawnieniach.

Zapora sieciowa musi wykonywać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. Mechanizmy NAT muszą umożliwiać, co najmniej dostęp wielu komputerów posiadających adresy prywatne do Internetu z wykorzystaniem jednego publicznego adresu IP oraz udostępnianie usług serwerów o adresacji prywatnej w sieci Internet.

Urządzenie musi być wyposażone w funkcjonalność TPM (Trusted Platform Module), polegającą na dostarczeniu sprzętowego modułu bezpieczeństwa (fizycznie zintegrowanego z urządzeniem) chroniącego klucze kryptograficzne, hasła i inne wrażliwe dane przed atakami. TPM musi wiązać konfigurację z konkretnym urządzeniem i zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi.

Urządzenie musi posiadać, co najmniej 12-miesięczny serwis gwarancyjny producenta, charakteryzujący się co najmniej następującym zakresem wsparcia:

    - czas reakcji na zgłoszenie następnego dnia roboczego, a dla problemów krytycznych 1 godzina,

całodobowy w trybie nieprzerwanym przez cały okres wsparcia dostęp do wsparcia producenta telefonicznie i poprzez stronę www,

dostęp do dokumentacji wsparcia serwisowego online na portalu producenta,

dostęp do systemu biletowego producenta do zgłaszania potrzeb wsparcia i nimi zarządzania,

zapewnienie wymiany uszkodzonego lub wadliwego urządzenia następnego dnia roboczego, urządzenie musi zostać wysłane przez producenta zanim uszkodzone urządzenie zostanie zwrócone,

dostęp do aktualizacji oprogramowania zapory sieciowej,

dostęp do poprawek bezpieczeństwa i łatek funkcjonalnych,

dostęp do aktualizacji definicji modułów: antywirus, filtrowanie treści web, antyspam, kontrola aplikacji, IPS.

Zapora sieciowa wraz z systemem analizy i korelacji logów z zapór sieciowych i urządzeniem centralnej analizy logów oraz systemem zarządzania tożsamością i centralnej autentykacji użytkowników muszą stanowić jedną logiczną całość i posiadać opiekę techniczną tego samego producenta.

## Centralny system analizy i korelacji logów z zapór sieciowych.

  - System centralnej analizy i korelacji logów z zapór sieciowych (analizator) musi być dostarczony jako dedykowane urządzenie (appliance) o wielkości maksymalnej 2RU (Rack Unit), preferowane 1 RU wraz kompletem niezbędnych mocowań w szafie RACK.

Analizator musi być wyposażony w 2 redundantne zasilacze na napięcie 230V.

Zarządzanie analizatorem musi odbywać się z linii poleceń (CLI) oraz graficznej konsoli Web GUI dostępnej przez przeglądarkę WWW. Nie jest dopuszczalne, aby istniała konieczność instalacji dodatkowego oprogramowania na stacji administratora w celu zarządzania systemem.

Minimalna liczba dni ciągłego gromadzenia logów przy założeniu pełnego wysycenia zasobów urządzenia nie może być niższa niż 35 dni przy wolumenie logów większym lub równym 50GB / dzień zgodnie z oficjalną dokumentacją.

Analizator musi dysponować łączną pojemnością dyskową, co najmniej 6 TB przestrzeni surowej ze wsparciem, co najmniej RAID 0/1,

Przestrzeń użytkowa nie może być niższa niż 3 TB.

Urządzenie musi charakteryzować się wydajnością systemu i przetwarzania danych, co najmniej 50 GB /dzień.

Analizator musi być wyposażony w, co najmniej 2 porty GbE (Gigabit Ethernet) RJ45.

Analizator musi charakteryzować się co najmniej następującą funkcjonalnością:

    - Centralne repozytorium logów,

Podgląd logów w czasie rzeczywistym,

Konfigurowalne funkcje powiadamiania o zdarzeniach poprzez SNMP i email,

Możliwość generowania raportów z funkcji bezpieczeństwa:

      - system musi być wyposażony w gotowe szablony raportów zgodności, w szczególności RODO, ISO27001 lub umożliwiać ich łatwe zdefiniowanie na bazie predefiniowanych raportów bezpieczeństwa,

system musi generować złożone raport audytowe obejmujące analizę śladów zdarzeniowych i anomalie ruchu sieciowego.

Możliwość eksportu zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów archiwizacji danych,

Analiza wskaźników kompromitacji:

      - urządzenie musi pozwalać na wykrywanie incydentów w oparciu o wskaźniki kompromitacji (np.: IP, domeny, URL, inne artefakty) wykrywane jako oznaki kompromitacji sieci lub systemów,

serwis bezpieczeństwa producenta urządzenia musi zbierać i analizować wskaźniki kompromitacji z globalnych źródeł i sensorów, a następnie dostarczać do analizatora w formie definicji,

funkcja ta musi pozwalać na automatyczne przeszukiwanie zgromadzonych logów historycznych pod kątem wystąpień wskaźników kompromitacji oraz wskazywać urządzenia, użytkowników lub zasoby objęte skutecznym atakiem lub infekcją,

Identyfikacja masowych epidemii złośliwego oprogramowania i aktywnych kampanii ataków:

      - urządzenie musi pozwalać na automatyczne pobieranie i wdrażanie alertów dotyczących globalnych kampanii malware i ataków klasy zero-day,

w przypadku wykrycia aktywności typowej dla najnowszych zagrożeń, system musi generować raport, mapować etapy ataku oraz podpowiadać, które środki reakcji należy podjąć,

funkcjonalność musi być aktualizowana dynamicznie i integrowana z klientami VPN, aby wykrywać końcówki podatne na ataki przez znane, niezałatane luki,

system musi identyfikować komputery podatne na ataki aktualnie aktywne na świecie,

system musi sprawnie konsolidować informacje o ataku, aby umożliwiać ekspresową blokadę ruchu (URL, IP).

Automatyzacja reakcji SOAR oraz scenariusze reakcji:

      - system musi minimalizować czas reakcji na incydent poprzez automatyzacje procesu analizy i reakcji (SOAR),

system musi pozwalać na definiowanie automatycznych scenariuszy reakcji,

usługa musi dostarczać gotowe scenariusze reakcji, reguły korelacji zdarzeń i inne narzędzia pozwalające na automatyczne mapowanie i eskalowanie incydentów,

system musi umożliwiać automatyczne blokowanie zagrożonych hostów i innych zasobów po wykryciu wskaźników kompromitacji, poprzez integrację z zaporami sieciowymi, systemami VPN lub innymi elementami infrastruktury bezpieczeństwa tego samego producenta,

      - system musi pozwalać na powiadomienie administratora i uruchamianie natychmiastowych działań naprawczych.

Urządzenie musi posiadać, co najmniej 12-miesięczny serwis gwarancyjny producenta, charakteryzujący się, co najmniej następującym zakresem wsparcia:

    - czas reakcji na zgłoszenie krytyczne nie dłuższy niż 1 godzina, dostępny w trybie 24x7x365. Dla pozostałych zgłoszeń czas reakcji nie dłuższy niż do końca następnego dnia roboczego,

całodobowy w trybie nieprzerwanym przez cały okres wsparcia dostęp do wsparcia producenta telefonicznie i poprzez stronę www,

dostęp do dokumentacji wsparcia serwisowego online na portalu producenta,

dostęp do systemu biletowego producenta do zgłaszania potrzeb wsparcia i nimi zarządzania,

zapewnienie wymiany uszkodzonego lub wadliwego urządzenia następnego dnia roboczego, urządzenie musi zostać wysłane przez producenta zanim uszkodzone urządzenie zostanie zwrócone,

dostęp do aktualizacji firmware i pełnej funkcjonalności urządzenia w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji, przez cały okres wsparcia.,

dostęp do poprawek bezpieczeństwa i łatek funkcjonalnych.

Zapora sieciowa wraz z systemem analizy i korelacji logów z zapór sieciowych i urządzeniem centralnej analizy logów oraz systemem zarządzania tożsamością i centralnej autentykacji użytkowników muszą stanowić jedną logiczną całość i posiadać opiekę techniczną tego samego producenta.

## System zarządzania tożsamością i centralnej autentykacji użytkowników.

  - System zarządzania tożsamością użytkowników i uwierzytelniania musi zostać dostarczony do wdrożenia w środowisku wirtualnym VMware ESXi.

  - Liczba licencji dostarczona wraz z systemem musi pokrywać potrzeby zarządzania tożsamością użytkowników i uwierzytelniania dla 400 użytkowników.

  - Licencjonowanie systemu nie może być zależne od liczby procesorów lub rdzeni przypisanych maszynie wirtualnej, serwerowi lub klastrowi w ramach, których pracuje.

  - System musi pozwalać na centralizację uwierzytelniania i zarządzanie tożsamością.

  - Zarządzanie tożsamością musi pozwalać na weryfikację tożsamości użytkownika za pomocą, co najmniej hasła i uwierzytelniania wieloskładnikowego. System musi wystawiać tokeny potwierdzające tę tożsamość , które następnie są wykorzystywane przez inne aplikacje i systemy.

  - System musi pozwalać na uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla VPN.

  - System musi działać jako niezależny dostawca tożsamości lub proxy dla dostawcy tożsamości i pozwalać na integracje z lokalnymi i chmurowymi dostawcami tożsamości.

  - System musi obsługiwać uwierzytelnianie, co najmniej protokołów: RADIUS, LDAP, SAML i OAuth/OIDC oraz umożliwiać jednolite zarządzanie dostępem do zasobów niezależnie od lokalizacji użytkownika.

  - System musi wspierać metody uwierzytelniania, co najmniej: tokeny mobilne i sprzętowe, SMS, email OTP, certyfikaty klienta oraz uwierzytelniane bezhasłowe FIDO2.

  - System musi integrować się z Active Directory, zapewniając przezroczyste uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie ich sesjami.

  - W celu uproszczenia egzekwowania polityk bezpieczeństwa opartych na tożsamości system musi pozwalać na automatyczne przekazywanie informacji o użytkownikach do zapory sieciowej i systemu analizy i korelacji logów.

  - System musi zapewniać spójną politykę dostępu w środowiskach heterogenicznych.

  - System musi posiadać funkcjonalność lokalnego urzędu certyfikacji (CA) i pozwalać na wydawanie, podpisywanie i zarządzanie certyfikatami cyfrowymi x.509.

  - System musi pozwalać na używanie certyfikatów x.509 do uwierzytelniania VPN, sieci bezprzewodowej i innych usług zabezpieczających.

  - System musi pozwalać użytkownikom na samodzielne resetowanie haseł i odzyskiwanie dostępu.

  - System musi być wyposażony w funkcje zarządzania dostępem dla użytkowników gościnnych na sieciach przewodowych i bezprzewodowych, pozwalające na bezpieczną i kontrolowaną autoryzację. Tymczasowy dostęp dla gości do sieci bez konieczności tworzenia stałych kont.

System musi posiadać, co najmniej 12-miesięczny serwis gwarancyjny producenta, charakteryzujący się, co najmniej następującym zakresem wsparcia:

    - czas reakcji na zgłoszenie następnego dnia roboczego, a dla problemów krytycznych 1 godzina,

całodobowy w trybie nieprzerwanym przez cały okres wsparcia dostęp do wsparcia producenta telefonicznie i poprzez stronę www,

dostęp do dokumentacji wsparcia serwisowego online na portalu producenta,

dostęp do systemu biletowego producenta do zgłaszania potrzeb wsparcia i nimi zarządzania,

wsparcie dla środowisk wirtualnych, w tym konfiguracji i problemów z licencjonowaniem,

dostęp do poprawek bezpieczeństwa i łatek funkcjonalnych.

# Dostawa

- Urządzenia muszą zostać dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych do siedziby Urzędu Morskiego w Gdyni 81-339 Gdynia, ul. Polska 2 łącznie z czynnościami ładunkowymi w godzinach 8:00 – 14:00.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, kopie świadectw oraz certyfikatów, a także dokumentów potwierdzających udzielenie Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną infrastrukturę sprzętową nie później niż z chwilą dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oprogramowanie wraz z kompletną dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, użytkową, certyfikatami oraz dokumentami potwierdzającymi udzielenie Zamawiającemu licencji (licencje mogą być dostarczone w formie elektronicznej lub papierowej) na jego użytkowanie nie później niż z chwilą dostawy.

# Wymagania stawiane wykonawcy

- Wykonawca musi potwierdzić doświadczenie w realizacji projektów bezpieczeństwa o podobnym zakresie i skali. Wykonawca potwierdzi doświadczenie dołączając do oferty :

  - Oficjalne pisemne potwierdzenia od dotychczasowych klientów dotyczące wykonanych dostaw, wdrożeń i jakości usług lub dokumenty potwierdzające realizację konkretnych projektów, np. protokoły odbioru, certyfikaty ukończenia wdrożenia systemów bezpieczeństwa. Rzeczone dokumenty muszą potwierdzać, że Wykonawca zrealizował, co najmniej 2 dostawy o wartości 150.000,00 zł każda w okresie 3 lat od daty złożenia oferty na niniejsze postępowanie.

  - Certyfikaty kompetencji zespołu dla proponowanego w ofercie rozwiązania bezpieczeństwa. Co najmniej 1 pracownik Wykonawcy musi posiadać 1 certyfikat z zakresu danego rozwiązania (np. CISSP, CISM, ISO 27001 Auditor, Fortinet NSE, Cisco CCNP Security, Barracuda: BCE, BCSS, Checkpoint: CCSA, CCSE, CCTE, CCTA, CCMS, CCVS, Palo Alto Networks: PCNSE, PCCSA, PCSAE, PCDRA).

# Płatność

- Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru zamówienia.

- Faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami umowy lub niniejszego dokumentu będzie zwracana przez Zamawiającego bez obowiązku zapłaty.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy i zamówień wchodzących w jej skład.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w termie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Za termin zapłaty przyjmuje się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

- Warunkiem wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych.