GDAŃSK – NOWY PORT
	Nabrzeże WOC 1 – Basen Władysława IV

	Poz.
	Odc. (m)
	Polery
	Max. zanurzenie (m) wg układu PL-EVRF-2007_NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	20
	38 – 37
	7,20
	

	2.
	20
	37 – 36
	8,20
	

	3.
	365
	36 – 19
	8,30
	

	4.
	85
	19 – 15
	8,40
	.

	5.
	45
	15 – 13
	8,30
	

	6.
	45
	13 – 11
	8,20
	

	7.
	20
	11 – 10
	8,10

	

	8.
	40
	10 – 8
	7,30
	

	Nabrzeże Połączeniowe – Basen Władysława IV

	1.
	
	1 – 8
	7.50
	Nabrzeże odpraw dla jachtów

	
	
	
	
	


Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.

W basenie Władysława IV maksymalna długość statków L = 170.00m. 

UWAGA: Ograniczenia podczas pochodzenia i postoju statku.

1. Statek do 7000 DWT, wyporność 9900T – brak ograniczeń

2. Statek 7000-17000 DWT, wyporność 9900-23000T – ograniczenia od wiatru odpychającego od nabrzeża. Do 6°B, statek może podchodzić samodzielnie z minimalną prędkością nie większą niż 5cm/sek. W przypadku wystąpienia wiatrów powyżej 6°B- zapewnienie asysty holowników na dopychanie. 

3. Statek 17000-22000DWT, wyporność 23000 – 29000T – ograniczenia od wiatru odpychającego od nabrzeża. Do 5°B, statek podchodzi bez własnych środków napędu z holownikami z minimalną prędkością nie większą niż 5cm/sek. W przypadku wystąpienia wiatrów powyżej 5°B- zapewnienie asysty holowników na dopychanie. 

Pismo KGK-NW-715-453/01 – statki ro-ro o długości większej niż 140m na wejście/wyjście do Basenu Władysława IV powinny mieć warunki określone przez Kapitana Portu Gdańsk.
Aktualizacja 26.06.2026 r. (Sondaż: 16.06.2026 r.)







- strona 1 -
