
	GDAŃSK – NOWY PORT

	Nabrzeże WOC 2 – Basen Władysława IV

	Poz.
	 Odc. (m)
	Polery
	Max. zanurzenie (m) wg układu PL-EVRF-2007_NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	20
	Rampa ro-ro – 1
	5,50
	Brak odbić sondy

	2.
	30
	1 – 2
	8,20
	

	3.
	15
	2 – 3
	8,10
	

	4.
	310
	3 – 19
	8,30
	

	5.
	25
	19 – 20
	8,20
	

	6.
	70
	20 – 23
	8,50
	

	7.
	85
	23 – 27
	8,10
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Nabrzeże Zachodnie - Basen Władysława IV

	1.
	55
	Poler 1- 8
	4,60
	
	Postój holowników


Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm. 
W basenie Władysława IV maksymalna długość statków L = 170,00m.
UWAGA: Ograniczenia podczas pochodzenia i postoju statku.

1. Statek do 7000 DWT, wyporność 9900T – brak ograniczeń

2. Statek 7000-17000 DWT, wyporność 9900-23000T – ograniczenia od wiatru odpychającego od nabrzeża. Do 6°B, statek może podchodzić samodzielnie z minimalną prędkością nie większą niż 5cm/sek. W przypadku wystąpienia wiatrów powyżej 6°B- zapewnienie asysty holowników na dopychanie. 

3. Statek 17000-22000DWT, wyporność 23000 – 29000T – ograniczenia od wiatru odpychającego od nabrzeża. Do 5°B, statek podchodzi bez własnych środków napędu z holownikami z minimalną prędkością nie większą niż 5cm/sek. W przypadku wystąpienia wiatrów powyżej 5°B- zapewnienie asysty holowników na dopychanie. 

Pismo KGK-NW-715-453/01 – statki ro-ro o długości większej niż 140m na wejście/wyjście do Basenu Władysława IV powinny mieć warunki określone przez Kapitana Portu Gdańsk.
Aktualizacja 26.06.2026 r. (Sondaż: 16.06.2026 r.)

.
- strona 2 -

